MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Definicion de la Zona de Proteccion en Emergencias en el puerto de Bilbao para buques dotados de propulsion nuclear

Fecha: Bilbao, 28 de enero de 2025

Curso: 2024-2025

Estudiante: Goiti Larrinaga, Jon Ander

# RESUMEN

Este trabajo propone y aplica una metodología para delimitar las zonas de emergencia en torno a un buque mercante de propulsión nuclear atracado en el puerto de Bilbao. Se parte de la selección, entre los diseños del catálogo de SMR del OIEA, del reactor más adecuado para la propulsión marítima mediante criterios de exclusión y un análisis multicriterio, que conduce al KP-FHR de Kairos Power, un reactor de combustible TRISO refrigerado por sales fluoradas. Se comprueba su compatibilidad en potencia y volumen con un metanero de turbina de vapor y se postula un accidente base de diseño con pérdida total de suministro eléctrico.

El término fuente se estima con un enfoque mecanicista a partir del inventario de equilibrio del núcleo y de factores de atenuación por barrera. La dispersión atmosférica se calcula con ARCON96, a partir de datos meteorológicos adaptados al emplazamiento, y el transporte y la dosis con RADTRAD, siguiendo la metodología de Kairos Power aceptada por la NRC. Los radios del límite del área de exclusión (EAB) y de la zona de baja población (LPZ) se obtienen comparando la dosis efectiva con los criterios de 250 mSv en las peores 2 horas y en 30 días, respectivamente. Se ha desarrollado una herramienta software que ejecuta toda la cadena de cálculo de forma automática y representa las zonas sobre el mapa del puerto.

[Pendiente: una o dos frases con los radios obtenidos y la conclusión principal.]

Palabras clave: reactor modular pequeño, KP-FHR, propulsión nuclear marítima, zonas de emergencia, ARCON96, RADTRAD, puerto de Bilbao.

# ABSTRACT

This thesis proposes and applies a methodology to define the emergency planning zones around a nuclear-powered merchant ship berthed at the port of Bilbao. The reactor best suited to marine propulsion is selected from the IAEA SMR catalogue through exclusion criteria and a multi-criteria analysis, which leads to the Kairos Power KP-FHR, a fluoride salt-cooled reactor with TRISO fuel. Its power and volume compatibility with a steam-turbine LNG carrier is verified, and a station blackout design basis accident is postulated.

The source term is estimated with a mechanistic approach from the equilibrium core inventory and barrier attenuation factors. Atmospheric dispersion is computed with ARCON96 using meteorological data adapted to the site, and transport and dose with RADTRAD, following the Kairos Power methodology accepted by the NRC. The exclusion area boundary (EAB) and low population zone (LPZ) radii are obtained by comparing the total effective dose with the 250 mSv criteria for the worst 2 hours and for 30 days. A software tool has been developed that runs the whole calculation chain automatically and draws the zones on the port map.

[Pending: one or two sentences with the radii obtained and the main conclusion.]

Keywords: small modular reactor, KP-FHR, nuclear marine propulsion, emergency planning zones, ARCON96, RADTRAD, port of Bilbao.

# LABURPENA

[Pendiente: laburpena euskaraz, si la universidad lo exige.]

# ÍNDICE

INDICE	3

1	INTRODUCCIÓN	6

2	OBJETIVO	9

3	SELECCIÓN DEL REACTOR	10

3.1	Criterios de exclusión	16

3.2	Resultado del proceso de exclusión	19

3.3	Análisis de tecnologías viables	20

4	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL REACTOR KP-FHR	24

4.1	Ficha técnica del reactor KP-FHR	24

4.2	Sistemas de seguridad del reactor KP-FHR	26

4.2.1	Control de la reactividad	26

4.2.2	Eliminación del calor residual	26

4.2.3	Combustible como elemento de seguridad	27

4.2.4	Refrigerante y condiciones de operación seguras	27

4.2.5	Confinamiento y barreras de seguridad	28

4.3	Otros aspectos relevantes del diseño del reactor KP-FHR	28

4.3.1	Modularidad y escalabilidad del diseño	28

4.3.2	Flexibilidad en el sistema de conversión energética	29

4.3.3	Estrategia de operación y gestión del combustible	29

4.3.4	Materiales estructurales y compatibilidad con el refrigerante	30

4.3.5	Reactor de referencia y madurez tecnológica	30

5	DESCRIPCION DE LA EMBARCACIÓN	31

5.1	Introducción	31

5.2	Características de la embarcación	31

5.3	Compatibilidad entre el reactor y la embarcación	35

5.3.1	Compatibilidad en términos de potencia	35

5.4	Compatibilidad volumétrica	37

6	POSTULACIÓN DEL ACCIDENTE	41

7	LIBERACCIÓN DE ISOTOPOS AL MEDIO	44

7.1	Determinación del isotópico en el núcleo	44

7.2	Conversión del inventario isotópico en equilibrio a fuente término radiológica	46

7.3	Transporte de la fuente término desde el núcleo hasta el exterior del edificio del reactor	48

7.3.1	Factores de atenuación por barrera en condiciones accidentales	48

7.4	Cálculo del término fuente al exterior del edificio	49

8	DISPERSIÓN ATMOSFERICA	51

8.1	CONCEPTOS TEÓRICOS	51

8.2	ELECCIÓN DE SOFTWARE	52

8.3	ARCON96	53

8.3.1	ORIGEN DEL MODELO	53

8.3.2	PROCESAMIENTO DE DATOS METEOROLÓGICOS	53

8.3.3	ASOCIACIÓN METEOROLOGÍA–GEOMETRÍA	54

8.3.4	CÁLCULO HORARIO DE χ/Q	55

8.4	METODOLOGIA	55

8.4.1	TRATAMIENTO DE DATOS METEOROLOGICOS	56

8.4.2	ADAPTACIÓN DE INPUT DATA PARA ARCON96	61

9	CÁLCULO DE DOSIS	63

9.1	Marco regulatorio	63

9.2	RADTRAD	64

9.2.1	Detalle del código	64

9.2.2	Input data requerido	65

10	RESULTADOS	68

11	CONCLUSIONES	69

ANEXOS	70

Anexo 1:Radionucleidos al exterior del edificio del reactor	70

# LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| AF | Attenuation Factor (factor de atenuación) |
| AHP | Analytic Hierarchy Process (proceso analítico jerárquico) |
| ARCON96 | Atmospheric Relative CONcentrations in building wakes (código de la NRC, versión 1996) |
| CFR | Code of Federal Regulations (EE. UU.) |
| CSN | Consejo de Seguridad Nuclear |
| DBA | Design Basis Accident (accidente base de diseño) |
| EAB | Exclusion Area Boundary (límite del área de exclusión) |
| FHR | Fluoride salt-cooled High-temperature Reactor |
| FLiBe | Sal fundida 2LiF–BeF₂ |
| HALEU | High-Assay Low-Enriched Uranium (uranio poco enriquecido de alto ensayo) |
| HTGR | High Temperature Gas-cooled Reactor |
| IAEA / OIEA | International Atomic Energy Agency / Organismo Internacional de Energía Atómica |
| KP-FHR | Kairos Power Fluoride salt-cooled High-temperature Reactor |
| LNG | Liquefied Natural Gas (gas natural licuado) |
| LPZ | Low Population Zone (zona de baja población) |
| NIF | Nuclide Inventory File (fichero de inventario de RADTRAD) |
| NRC | U.S. Nuclear Regulatory Commission |
| OMI | Organización Marítima Internacional |
| PAZ / UPZ | Precautionary Action Zone / Urgent Protective action planning Zone |
| PLABEN | Plan Básico de Emergencia Nuclear |
| PSF | Plant Scenario File (fichero de entrada de RADTRAD) |
| RADTRAD | RADionuclide Transport, Removal And Dose estimation |
| RG | Regulatory Guide (guía reguladora de la NRC) |
| RVACS | Reactor Vessel Auxiliary Cooling System |
| SBO | Station Blackout (pérdida total de suministro eléctrico) |
| SMR | Small Modular Reactor (pequeño reactor modular) |
| TEDE | Total Effective Dose Equivalent (dosis efectiva total equivalente) |
| TRISO | TRi-structural ISOtropic (partícula de combustible recubierta) |
| TRL | Technology Readiness Level (nivel de madurez tecnológica) |
| χ/Q | Coeficiente de dispersión atmosférica (s/m³) |

# INTRODUCCIÓN

El incremento sostenido en la demanda de energía eléctrica, impulsado por transformaciones tecnológicas, sociales y en los patrones de consumo, ha reavivado el interés global por la energía nuclear como un componente estratégico dentro del mix energético. Esta renovada atención se fundamenta en la revalorización de la energía nuclear como una fuente de generación con bajas emisiones de carbono, posicionándola como una alternativa viable y sostenible frente a las tecnologías de generación convencionales basadas en combustibles fósiles.

En este contexto, los avances tecnológicos recientes han dado lugar al desarrollo de soluciones nucleares más adaptables y socialmente aceptables, destacándose entre ellas los pequeños reactores modulares (Small Modular Reactors, SMR) [1]. Estos sistemas representan una evolución significativa respecto a las plantas nucleares de gran escala que han predominado en décadas anteriores.

Los SMR están diseñados bajo un enfoque modular que permite ajustar la capacidad instalada mediante la adición de múltiples unidades en configuración serie, lo cual facilita su adaptación a distintos contextos de demanda energética, ya sea en zonas aisladas, regiones con limitaciones en infraestructura, o como respaldo a sistemas energéticos híbridos. Esta modularidad, además, favorece la estandarización y fabricación en serie de los componentes, lo que puede traducirse en una notable reducción de los plazos y costos asociados a los procesos de licenciamiento e instalación.

Desde una perspectiva normativa y de seguridad, los SMR incorporan sistemas de protección pasiva y diseños intrínsecamente más seguros que los de las plantas tradicionales. Estos dispositivos están concebidos para minimizar el riesgo operativo y responder de manera más eficiente ante eventos imprevistos, lo que mejora su perfil de aceptación tanto a nivel regulatorio como social.

En consonancia con el principio de evolución constante que caracteriza al sector nuclear, y considerando la versatilidad inherente a los SMR, se ha intensificado el debate en torno a su aplicación más allá del ámbito tradicional de generación eléctrica. Estos reactores, que se perfilan como una piedra angular en el futuro energético, presentan un potencial considerable para ser integrados en una amplia gama de aplicaciones industriales y tecnológicas.

Entre los usos alternativos actualmente en estudio destacan el suministro energético directo a grandes data centers (centros de datos), el acoplamiento a plantas desalinizadoras, y su integración en procesos de electrólisis para la producción de hidrógeno verde. Estas aplicaciones se benefician no solo de la producción continua y libre de emisiones de los SMR, sino también de su capacidad para operar en configuraciones distribuidas, autónomas o acopladas a microrredes.

En un plano más experimental, también se exploran aplicaciones extremas que van desde fuentes nucleares de energía en sistemas miniaturizados, como dispositivos móviles, hasta su utilización en sistemas de propulsión avanzados, incluyendo cohetes espaciales. Sin embargo, el presente trabajo se centrará específicamente en el estudio de viabilidad e impacto de la implementación de un reactor nuclear modular a bordo de un buque mercante de gran porte (en el caso de estudio, un metanero o LNG carrier), como alternativa sostenible a los sistemas de propulsión convencionales basados en la combustión de fuelóleo pesado o gasóleo marino.

La incorporación de un reactor nuclear a bordo de un buque mercante introduce una serie de desafíos específicos relacionados con el transporte marítimo de materiales nucleares y la operación segura de instalaciones nucleares móviles. Si bien muchos de los aspectos técnicos y operacionales pueden considerarse resueltos gracias a la amplia experiencia acumulada en el ámbito naval militar, particularmente en submarinos y portaaviones propulsados por energía nuclear, las preocupaciones más relevantes en el contexto civil se centran en cuestiones de seguridad y protección radiológica.

Dos factores críticos emergen en este escenario. El primero es la necesidad de establecer medidas robustas de protección física para prevenir actos de piratería o terrorismo, con especial atención al riesgo de robo o desvío del combustible nuclear con fines ilícitos. Este aspecto requiere la implementación de protocolos específicos de seguridad nuclear y de cooperación internacional, dado el carácter sensible del material transportado.

El segundo factor, de carácter más técnico y regulatorio, se refiere a la definición de zonas de exclusión radiológica asociadas a una instalación nuclear en movimiento. A diferencia de los reactores fijos, cuya ubicación permite la delimitación precisa de zonas de seguridad y control, un reactor embarcado plantea el reto adicional de mantener estos criterios dinámicamente durante la navegación y, especialmente, en situaciones de atraque en puertos civiles.

La propulsión nuclear civil no es nueva. Entre los años sesenta y ochenta se construyeron cuatro buques mercantes nucleares: el NS Savannah (Estados Unidos), el Otto Hahn (Alemania), el Mutsu (Japón) y el Sevmorput (Unión Soviética). Todos funcionaron con reactores de agua a presión y su explotación comercial se vio limitada, más que por problemas técnicos, por las restricciones de acceso a los puertos [2]. El marco internacional que los regula, el Capítulo VIII del Convenio SOLAS y el Código de seguridad para buques mercantes nucleares de la OMI, deja en manos del Estado del puerto la definición de las condiciones de escala [3]. Este trabajo aborda precisamente esa cuestión para una tecnología de reactor distinta y un puerto concreto.

En el presente trabajo se abordará la propuesta y validación de una metodología para el cálculo de zonas de exclusión radiológica en torno a buques equipados con reactores modulares, tomando como caso de estudio el supuesto de un buque atracado en el Puerto de Bilbao. Esta aproximación permitirá evaluar los impactos potenciales en el entorno portuario, la compatibilidad con las normativas vigentes en materia de protección radiológica y seguridad nuclear, y la viabilidad de establecer corredores marítimos seguros en el contexto de operaciones regulares.

# OBJETIVOS Y ALCANCE

Tal como se ha expuesto previamente y queda reflejado en el título del presente estudio, el objetivo principal de este trabajo es la definición de las zonas de protección en emergencias en el entorno del Puerto de Bilbao, en el caso hipotético de buques mercantes equipados con sistemas de propulsión nuclear.

El buque de referencia, cuyas características técnicas serán detalladas en secciones posteriores, está dotado de un sistema de propulsión basado en un reactor nuclear tipo KP-FHR (Kairos Power Fluoride Salt-Cooled High-Temperature Reactor), desarrollado por la empresa estadounidense Kairos Power. La idoneidad de este reactor para aplicaciones navales, así como sus características de diseño, serán también objeto de análisis en este documento.

Con el fin de establecer dichas zonas de protección radiológica, se planteará un escenario accidental consistente en un evento con daño al núcleo del reactor, que derive en la liberación de radionucleidos al medio ambiente. Este escenario debe ser técnicamente verosímil y enmarcado dentro de los modos de fallo específicos asociados al diseño del reactor KP-FHR, conforme a los principios de análisis determinista de seguridad.

Adicionalmente, se considerará el contexto climatológico e histórico de la zona portuaria de Bilbao, fundamental para evaluar la dispersión atmosférica de los radionucleidos liberados. Para ello, se empleará software especializado de simulación de dispersión, complementado con herramientas de cálculo dosimétrico que permitan estimar las dosis absorbidas por receptores hipotéticos situados a diversas distancias del punto de liberación.

Los resultados obtenidos serán contrastados con las guías regulatorias nacionales e internacionales aplicables con el fin de determinar la aceptabilidad de las dosis calculadas y establecer, en consecuencia, los radios de exclusión y las zonas de intervención correspondientes. Estas zonas son un componente esencial en los estudios de seguridad de cualquier instalación nuclear fija, y resultan igualmente críticas en el caso de una instalación móvil como la propuesta.

En síntesis, este documento no solo propone una metodología robusta para el cálculo de la dosis asociada a un accidente nuclear creíble a bordo de un buque, sino que también incorpora el marco regulatorio vigente como criterio para validar la idoneidad de las zonas de protección definidas, contribuyendo así a la discusión técnica sobre la viabilidad del uso civil de reactores nucleares en el transporte marítimo.

## Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo principal se plantean los siguientes objetivos específicos, que se corresponden con los capítulos del documento:

- OE1. Establecer el marco regulatorio aplicable a un buque nuclear atracado y los criterios de dosis con los que se definen las zonas (capítulo ?).

- OE2. Seleccionar, de forma justificada, el reactor modular más adecuado para la propulsión de un buque mercante (capítulo ?) y describirlo (capítulo ?).

- OE3. Comprobar la compatibilidad del reactor con un buque de referencia en potencia y volumen (capítulo ?).

- OE4. Definir una cadena de cálculo trazable desde el inventario del núcleo hasta la dosis en el receptor, apoyada en metodologías aceptadas por la NRC (capítulos ? a ?).

- OE5. Desarrollar una herramienta que ejecute esa cadena de forma automática y represente las zonas sobre el mapa del puerto (capítulo ?).

- OE6. Obtener los radios del EAB y de la LPZ para el puerto de Bilbao y proponer condiciones para la escala del buque (capítulos ? y ?).

## Estructura del documento

El documento sigue la secuencia lógica del cálculo. El capítulo ? recoge el marco regulatorio y los criterios de dosis que se aplican después. Los capítulos ? a ? justifican la selección del reactor KP-FHR, lo describen y comprueban su compatibilidad con el buque de referencia. El capítulo ? presenta el marco de cálculo que encadena todos los modelos y su trazabilidad, y los capítulos ? a ? desarrollan cada eslabón: accidente postulado, término fuente, dispersión atmosférica con ARCON96 y transporte y dosis con RADTRAD. El capítulo ? describe la herramienta software desarrollada para ejecutar la cadena completa y representar las zonas sobre el mapa. Los capítulos ? y ? presentan los resultados y las conclusiones, y los anexos recogen los datos de detalle.

# MARCO REGULATORIO

La delimitación de zonas de emergencia alrededor de un buque de propulsión nuclear atracado no dispone de una norma específica que fije distancias. El marco aplicable se construye combinando cuatro niveles: la normativa española de protección civil, las normas del OIEA, el régimen marítimo de la OMI y, como referencia metodológica, la regulación de la NRC en la que se basan las herramientas de cálculo empleadas. Se completa con la práctica de los países que reciben habitualmente buques de propulsión nuclear en sus puertos, que proporciona el contraste más directo para los resultados de este trabajo.

## Normativa española

### Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN)

El PLABEN, aprobado por el Real Decreto 1546/2004 y modificado por el Real Decreto 1428/2009  [4], contiene los criterios de planificación de los planes de emergencia nuclear exteriores. Su alcance se limita a las situaciones derivadas de accidentes en centrales nucleares en operación, o en parada mientras almacenen combustible gastado. Un buque de propulsión nuclear queda fuera de su ámbito, por lo que el PLABEN no es la norma de referencia para este trabajo, aunque sus criterios radiológicos coinciden con los de la Directriz descrita a continuación.

### Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico

La norma aplicable es la Directriz Básica aprobada por el Real Decreto 1564/2010  [5]. Su Anexo I clasifica las emergencias radiológicas en cinco grupos. En el Grupo I, prácticas cuyos accidentes pueden producir en el exterior del emplazamiento efectos deterministas graves, incluye expresamente los reactores nucleares de potencia superior a 100 MW empleados en buques de propulsión nuclear. Los de potencia inferior a 100 MW se incluyen en el Grupo II. El KP-FHR de 320 MWth pertenece, por tanto, al Grupo I, la categoría más exigente de la Directriz.

La Directriz excluye de su ámbito las emergencias producidas durante el transporte de materias radiactivas por mar, salvo que se produzcan en el ámbito portuario. El caso de estudio, un buque atracado en el Puerto de Bilbao, queda por tanto dentro de su aplicación. La Directriz prevé además que el Plan Estatal establezca la coordinación con el Plan de Emergencia Nuclear de la Armada (PENAR), única referencia de la normativa civil española a los buques nucleares militares.

La Directriz fue derogada con efectos de 11 de julio de 2023 por el Real Decreto 524/2023, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil  [6]. No obstante, continúa aplicándose hasta que se apruebe el instrumento de planificación que la sustituya, por lo que se mantiene como referencia en este trabajo.

Tabla 1: Niveles de intervención de la Directriz Básica ante el Riesgo Radiológico (Anexo IV)  [5]

| Medida de protección | Nivel de intervención | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Confinamiento | 10 mSv de dosis efectiva evitable | Periodo no superior a 2 días |
| Profilaxis radiológica (yodo estable) | 100 mSv de dosis equivalente evitable en tiroides | Eficacia máxima si se administra antes de la incorporación |
| Evacuación | 50 mSv de dosis efectiva evitable | Periodo no superior a 1 semana; admite niveles inferiores para grupos pequeños |
| Albergue de media duración | 30 mSv el primer mes; 10 mSv el mes siguiente | Medida de larga duración |

La Directriz establece además que las dosis proyectadas a los grupos más expuestos deben mantenerse por debajo de los umbrales de efectos deterministas en exposición aguda de menos de dos días: 1 Gy en médula ósea, 6 Gy en pulmón, 3 Gy en piel, 5 Gy en tiroides, 2 Gy en cristalino y 3 Gy en gónadas. En el feto deben considerarse efectos a partir de unos 0,1 Gy.

Define también dos zonas de actuación por tasa de dosis:

- La zona de medidas urgentes, donde puede superarse 5 mSv/h.

- La zona de alerta, donde puede superarse 100 µSv/h.

A falta de caracterización radiológica, la Directriz fija por defecto, para un foco en espacio abierto, un círculo de 100 m para la zona de medidas urgentes y una corona de 100 a 200 m para la zona de alerta. Estas distancias genéricas están pensadas para fuentes radiactivas y no son representativas de un reactor de 320 MWth. Precisamente por eso es necesario un análisis específico como el de este trabajo.

Monitorización durante escalas. Durante las escalas de buques de propulsión nuclear en puertos nacionales autorizados, la Armada aplica un Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental, ejecutado por sus Grupos de Vigilancia Radiológica Ambiental (GOVRA), para detectar y delimitar una eventual contaminación  [7]. Es el antecedente español más próximo a la organización que requeriría la escala de un buque mercante nuclear.

## Normas del OIEA y de Euratom

La norma GSR Part 7 del OIEA  [8] clasifica las instalaciones por categorías de preparación ante emergencias y establece dos zonas: la zona de acción precautoria (PAZ), donde se adoptan medidas antes de la emisión para evitar efectos deterministas graves, y la zona de planificación de acciones protectoras urgentes (UPZ), donde las medidas se adoptan según la vigilancia radiológica. Fija como criterio genérico para las acciones protectoras urgentes una dosis efectiva de 100 mSv en los primeros 7 días, y 50 mSv de dosis equivalente en tiroides para el bloqueo con yodo.

El documento EPR-NPP Public Protective Actions (2013) sugiere tamaños de zona según la potencia. Para reactores de más de 1000 MWth, la PAZ se sitúa entre 3 y 5 km y la UPZ entre 15 y 30 km  [9]. El radio de la PAZ corresponde aproximadamente a la distancia a la que la dosis aguda de 2 días alcanza 1 Gy en médula ósea o 6 Gy en pulmón, y el de la UPZ a la distancia a la que la dosis de 48 h se mantiene por debajo de entre 1 y 10 veces el criterio de evacuación. Para el intervalo de 100 a 1000 MWth, en el que se encuadra el KP-FHR, las distancias de planificación ampliada y de ingestión se reducen a 50 y 100 km respectivamente.

La Directiva 2013/59/Euratom, de normas básicas de seguridad  [10], obliga a fijar niveles de referencia para situaciones de exposición de emergencia entre 20 y 100 mSv de dosis efectiva, y a basar la planificación en estrategias de protección optimizadas. Los niveles de la Directriz Básica española son coherentes con ese marco.

## Régimen marítimo: SOLAS y OMI

El Capítulo VIII del Convenio SOLAS y el Código de Seguridad para Buques Mercantes Nucleares de la OMI (Resolución A.491(XII), 1981)  [3] constituyen el único marco internacional específico para buques civiles de propulsión nuclear. Exigen, entre otros aspectos:

- Un estudio de seguridad del buque aprobado por la Administración de bandera y puesto a disposición de los gobiernos de los puertos de escala.

- La notificación previa de la llegada a puerto.

- El sometimiento a un control especial en puerto antes de la entrada y durante la estancia.

Ninguno de estos instrumentos fija distancias de protección. Dejan al Estado del puerto la determinación de las condiciones de escala, que es precisamente el hueco que este trabajo pretende cubrir para el caso de Bilbao. El Código de 1981 se redactó para reactores de agua a presión y no contempla tecnologías como el KP-FHR, lo que refuerza la necesidad de un análisis mecanicista específico.

## Criterios de la NRC empleados como referencia metodológica

La regla 10 CFR 50.160, de 2023  [11], junto con 10 CFR 50.33(g)(2) y la guía RG 1.242  [12], permite dimensionar la zona de planificación de emergencias de la vía de exposición a la nube para SMR y reactores no refrigerados por agua mediante un enfoque basado en consecuencias. La RG 1.242 interpreta los criterios de NUREG-0396 en tres condiciones:

- Fuera de la zona, las dosis de los accidentes base de diseño no deben superar 10 mSv (1 rem) TEDE en 96 horas.

- Lo mismo debe cumplirse para la mayoría de las secuencias con emisión radiológica.

- Para las secuencias más severas, no deben producirse fuera de la zona dosis inmediatamente amenazantes para la vida.

Las metodologías de SMR avanzados presentadas a la NRC evalúan este último criterio como 200 rem (2 Gy) frente al umbral de 1 rem  [13].

Los criterios de emplazamiento, 250 mSv (25 rem) TEDE en las peores 2 horas en el límite del área de exclusión y durante 30 días en la zona de baja población, proceden de 10 CFR 50.34(a)(1)(ii)(D) y de la guía RG 1.183  [14]. En este trabajo se usan solo para comprobar el escenario base de diseño E1.

## Límites de dosis de la NRC en el EAB y la LPZ

Para los accidentes base de diseño, la NRC fija los criterios de emplazamiento en el “Code of Federal Regulations (CFR), Chapter 1, Part 100.11: Determination of exclusion area, low population zone, and population center distance” [15], que expresa los límites como 25 rem a cuerpo entero y 300 rem en tiroides. Para reactores que emplean el término fuente alternativo, 10 CFR 50.34(a)(1)(ii)(D) y la guía RG 1.183 los reformulan en términos de TEDE [14], que es la magnitud empleada en este trabajo. Este documento establece las zonas cuyo cálculo constituye el objeto de estudio del presente informe, y que se definen de la siguiente manera

- EAB – Exclusion Area Boundary (Límite del Área de Exclusión)

Definición:
Es el límite más cercano alrededor de una instalación nuclear dentro del cual el operador tiene autoridad para controlar el acceso en caso de una emergencia radiológica.

Condicionamiento de evaluación

“Una persona ubicada en cualquier punto del límite del área de exclusión (EAB) durante cualquier período de 2 horas después del inicio de la liberación postulada de productos de fisión no debe recibir una dosis de radiación superior a 250 mSv (25 rem) TEDE”

- LPZ – Low Population Zone (Zona de Baja Población)

Definición:
Es una zona que rodea el área de exclusión donde la densidad de población es lo suficientemente baja como para permitir la evacuación oportuna en caso de un accidente.

Condicionamiento de evaluación

“Una persona ubicada en cualquier punto del límite exterior de la zona de baja población (LPZ), expuesta a la nube radiactiva resultante de la liberación postulada (durante todo el período de su paso), no debe recibir una dosis de radiación superior a 250 mSv (25 rem) TEDE”

Las evaluaciones de dosis en EAB y LPZ se utilizan para validar el diseño de contención, los sistemas de mitigación y la planificación de emergencias. Estas limitaciones están diseñadas para garantizar que, incluso en un accidente severo, no se excedan los umbrales de seguridad para el público general.

## Práctica internacional en puertos que reciben buques de propulsión nuclear

La única experiencia consolidada de planificación de emergencias para reactores embarcados en puerto es la asociada a buques de guerra de propulsión nuclear. Aunque sus reactores difieren del KP-FHR (agua a presión, combustible metálico de alto enriquecimiento, contención naval), sus métodos y distancias son el referente más directo para validar el orden de magnitud de los resultados.

### Reino Unido: REPPIR 2019

En el Reino Unido, las bases y atraques de submarinos nucleares están sujetos a las Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2019. Estas exigen al operador un informe de consecuencias a partir del cual la autoridad local fija una zona de planificación detallada (DEPZ) y una zona de planificación general (OPZ).

Devonport (Plymouth). La DEPZ se extiende al menos 1,5 km desde los atraques operativos de submarinos y la OPZ alcanza 5 km  [16]. La DEPZ se aplica también a atraques y fondeaderos específicos fuera de la base.

Barrow-in-Furness (Ramsden Dock). El informe de consecuencias de la Royal Navy propone una DEPZ de 690 m y una OPZ de 4 km  [17]. Especifica además distancias para cada acción urgente: evacuación en 30 m alrededor del submarino (130 m en línea de visión), confinamiento en 630 m en todas direcciones durante las primeras horas y tabletas de yodo en 400 m en el sector a sotavento. Son las mayores distancias obtenidas con un conjunto de términos fuente y condiciones meteorológicas.

El caso de Barrow es especialmente útil porque desglosa las distancias por acción protectora, exactamente como propone la Tabla 4 de este trabajo.

### Australia: accidente de referencia de ARPANSA

Australia solo admite buques de guerra nucleares en atraques y fondeaderos evaluados radiológicamente y aprobados por un panel interministerial, el Visiting Ships Panel (Nuclear). La evaluación se basa en un accidente de referencia hipotético, modelado con hipótesis conservadoras, que representa el límite superior de riesgo para la población a efectos de planificación  [18].

El accidente de referencia de 2000 es una pérdida de refrigerante con fusión completa del núcleo y contención intacta. Supone:

- 160 MWth máximos para submarinos y buques de superficie menores, y 600 MWth para portaaviones clase Nimitz.

- Fugas de la contención primaria del 1 % del volumen al día durante 24 h y de la secundaria degradada al 10 %/día, que dan una fuga global efectiva del 0,1 %/día.

- Estabilidad F con viento de 1 m/s durante las primeras 12 h y clase D con 3 m/s y cambio de dirección en las 12 h siguientes.

Tabla 2: Zonas de planificación del accidente de referencia 2000 de ARPANSA  [18]

| Tipo de buque (potencia) | Zona 1 (evacuación inmediata) | Zona 2 (confinamiento / yodo) | Tiempo de retirada del buque |
| --- | --- | --- | --- |
| Submarino o buque menor (160 MWth) | 600 m (círculo) | 1,4 km (sector de 30° a sotavento) | 24 h |
| Submarino o buque menor (160 MWth) | 600 m (círculo) | 1,2 km (sector de 30°) | 4 h |
| Portaaviones Nimitz (600 MWth) | 800 m (círculo) | 1,9 km (sector de 30°) | 2 h |

Las condiciones de entrada australianas son un modelo directamente trasladable a una escala comercial:

- No se permiten operaciones de combustible ni reparaciones que abran la contención.

- Los movimientos se realizan de día y con visibilidad suficiente, con control de navegación sobre el resto del tráfico.

- Debe existir capacidad para retirar el buque a un fondeadero seguro o mar adentro en el plazo fijado para cada atraque, y en todo caso en 24 h.

- El puerto debe contar con una organización operativa de seguridad capaz de vigilancia radiológica.

La posibilidad de retirar la fuente es una diferencia esencial con una central en tierra: la duración de la emisión en el puerto está acotada por el tiempo de retirada, y el tamaño de la zona 2 depende de ese tiempo.

### Experiencia de los buques mercantes nucleares

Salvo el Savannah, los buques mercantes nucleares construidos (Otto Hahn, Mutsu y Sevmorput) encontraron restricciones de acceso a puertos, motivadas más por la percepción de riesgo que por criterios técnicos, en contraste con los buques de guerra, que encuentran poca resistencia en las autoridades portuarias  [2]:

- Muchos puertos negaron la entrada al Otto Hahn, lo que limitó sus rutas y contribuyó a la retirada anticipada de su planta nuclear.

- Diversas autoridades portuarias negaron el acceso al Sevmorput tras Chernóbil.

- Las autoridades locales impidieron durante años el regreso del Mutsu a su puerto tras un incidente de fuga de radiación en pruebas.

Esta experiencia muestra que una delimitación técnica, transparente y conservadora de las zonas de emergencia es una condición necesaria para la aceptación de un buque mercante nuclear en puertos civiles.

### Vía marina y cadena alimentaria

El informe DSA 05-2021 de la autoridad noruega de protección radiológica, sobre un accidente hipotético en el transporte marítimo de combustible gastado desde la bahía de Andréyeva, complementa los referentes anteriores en el largo plazo  [19]. Su dosis máxima al público, del orden de 21 mSv, procede sobre todo de la ingestión de alimentos si no se aplican restricciones, a distancias de decenas de kilómetros. Esa vía queda fuera del alcance de este trabajo, centrado en la fase urgente, pero justifica mencionar una distancia de planificación para ingestión como trabajo futuro.

### Síntesis y lectura de los resultados del trabajo

Tabla 3: Distancias de referencia para reactores embarcados en puerto

| Referente | Potencia | Zona interior (evacuación) | Zona exterior (confinamiento / plan detallado) | Base del cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barrow, Ramsden Dock (Reino Unido) | Submarino | 30-130 m | 630 m (confinamiento); DEPZ 690 m | Informe de consecuencias REPPIR |
| Devonport (Reino Unido) | Submarinos | — | DEPZ ≥ 1,5 km; OPZ 5 km | REPPIR |
| Australia, submarino | 160 MWth | 600 m | 1,2-1,4 km (sector 30°) | LOCA con contención intacta, F / 1 m/s |
| Australia, Nimitz | 600 MWth | 800 m | 1,9 km (sector 30°) | Ídem |
| Directriz española (genérica) | — | 100 m | 200 m | Sin caracterización radiológica |
| Este TFM (KP-FHR, buque atracado) | 320 MWth | Resultado E2 (7 d, 50 mSv) | Resultado E1+E2 (96 h, 10 mSv) | Término fuente mecanicista + ARCON96 + RADTRAD |

Tabla 3, los resultados del trabajo deben leerse así:

- Por potencia, el KP-FHR (320 MWth) se sitúa entre un submarino (160 MWth) y un portaaviones Nimitz (600 MWth). Con un término fuente de reactor de agua ligera con fusión de núcleo, cabría esperar zonas del orden de 0,6-0,8 km para evacuación y 1,2-1,9 km para confinamiento.

- El combustible TRISO, la baja presión y la retención química del FLiBe reducen el término fuente en varios órdenes de magnitud respecto a un núcleo fundido. Por eso es esperable que las distancias del KP-FHR queden por debajo de esas cifras.

- Si el trabajo obtuviera distancias superiores a las de un Nimitz, sería señal de un término fuente sobreestimado (como ocurría con el inventario inicial). Si obtuviera distancias de pocas decenas de metros, conviene comprobar que E2 recoge realmente la pérdida de retención del recinto.

Como análisis de sensibilidad, se recomienda repetir el cálculo de dosis con la meteorología determinista del accidente australiano (F, 1 m/s durante 12 h, emisión a nivel del mar). Así se tiene un punto de comparación directo e independiente de los datos meteorológicos adaptados.

## Criterios adoptados y propuesta de condiciones de escala

Tabla 4: Criterios radiológicos y zonas definidas en el trabajo

| Zona / comprobación | Criterio de dosis | Periodo de integración | Escenario que la gobierna |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprobación de diseño (EAB) | TEDE < 250 mSv | Peores 2 h | E1 |
| Zona de medidas urgentes: evacuación | E ≥ 50 mSv | 7 días | E2 |
| Zona de medidas urgentes: confinamiento | E ≥ 10 mSv | 48 h | E1 y E2 |
| Profilaxis con yodo | H tiroides ≥ 100 mSv | 7 días | E1 y E2 |
| Zona de planificación de emergencias | TEDE ≥ 10 mSv | 96 h | Envolvente E1 y E2 |
| Ausencia de efectos deterministas | < 1 Gy médula; < 5 Gy tiroides | 48 h | E2 |

Los niveles españoles se expresan como dosis evitable. Compararlos con la dosis proyectada sin medidas de protección, como se hace aquí, es conservador. Todas las dosis se expresan en unidades del SI (1 rem = 10 mSv).

A partir de los referentes anteriores, se propone que las conclusiones del trabajo incluyan un conjunto de condiciones de escala para el Puerto de Bilbao, a validar con los resultados numéricos:

- Escala solo en atraques evaluados, con preferencia por el puerto exterior (Zierbena) y su terminal de GNL, frente a los muelles interiores de la ría, más próximos a zonas urbanas.

- Prohibición de operaciones de combustible y de intervenciones que abran el recinto del reactor durante la escala.

- Movimientos de entrada y salida con luz diurna, visibilidad mínima y control de tráfico, para reducir el riesgo de colisión del escenario E2.

- Remolcadores disponibles y un tiempo máximo de retirada del buque a fondeadero o mar abierto, fijado de modo coherente con el periodo de integración usado para dimensionar la zona de confinamiento.

- Organización de vigilancia radiológica en el puerto durante la escala, análoga a los GOVRA de la Armada, y reparto previo de yodo estable en la zona de profilaxis.

- Coordinación con el plan de protección civil de Euskadi y con el CSN a través de un plan especial de emergencia radiológica para el ámbito portuario, conforme a la Directriz Básica.

# SELECCIÓN DEL REACTOR

En este apartado se aborda el proceso de selección del reactor nuclear más adecuado para su posible integración en la embarcación objeto de estudio. Para ello, se parte de la lista de los reactores recogidos en el catálogo de SMR del OIEA (edición 2024) [1], los cuales presentan características muy diversas en cuanto a potencia, tecnología, grado de madurez, requisitos de seguridad y posibilidades de integración.

La Tabla 20 (Anexo A) recoge el conjunto inicial de diseños de reactores SMR considerados en este estudio y constituye la base de datos técnica sobre la que se articula el proceso de selección del reactor nuclear. Dentro de la tabla destacan los siguientes parámetros:

- La columna “Tipo” clasifica los reactores según su tipología tecnológica, proporcionando una primera aproximación a su filosofía de diseño, configuración del núcleo y principios de operación. Esta información resulta clave para anticipar aspectos como la complejidad del sistema, su comportamiento dinámico y su compatibilidad con las restricciones estructurales y operativas de un buque.

- El parámetro “Refrigerante/moderador” es uno de los más relevantes desde el punto de vista técnico, ya que condiciona directamente la presión de operación, el comportamiento térmico del reactor, la eficiencia del ciclo y las implicaciones de seguridad en caso de incidente.

- El campo “Tipo de combustible” proporciona información sobre la forma física y la composición del combustible nuclear empleado, aspectos que influyen en la densidad de potencia, la retención de productos de fisión, la estabilidad del núcleo y las necesidades de manejo y recarga.

- La columna “Enriquecimiento (%)” tiene implicaciones directas en la duración del ciclo de combustible, la posibilidad de operación prolongada sin recarga y el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales aplicables a usos civiles, especialmente en aplicaciones móviles como los buques.

- El parámetro “País” indica el origen nacional del diseño y permite contextualizar el reactor dentro de su marco regulatorio, industrial y geopolítico. Esta información resulta relevante para evaluar la compatibilidad del diseño con los estándares internacionales, la accesibilidad a la tecnología y los posibles condicionantes asociados a cooperación internacional o transferencia tecnológica.

- Por último, la columna “Status” proporciona una indicación del grado de desarrollo del reactor, desde fases conceptuales hasta diseños en construcción o en operación.

Dado que no todos los diseños SMR resultan compatibles con un entorno marítimo ni con las exigencias operativas de un buque mercante, y con el objetivo de reducir el conjunto inicial de diseños SMR a un número limitado de conceptos técnicamente viables para aplicaciones de propulsión marina, se ha definido un conjunto de criterios de exclusión basado tanto en las directrices del Generation IV International Forum [20] como en las particularidades operativas, estructurales y regulatorias del entorno marítimo.

Como resultado de este filtrado progresivo, la lista inicial de SMR se reducirá a un número limitado de reactores candidatos. Estos diseños seleccionados serán posteriormente comparados de forma detallada con las características técnicas, energéticas y espaciales de la embarcación, las cuales se presentan en la sección ?. A partir de esta comparación se determinará el reactor más idóneo para proceder con el estudio de integración, análisis de viabilidad y evaluación técnica en las siguientes fases del trabajo.

## Criterios de exclusión

En primer lugar, se excluyen aquellos diseños cuyo refrigerante presenta una elevada reactividad química frente al agua de mar. En un entorno marítimo, la interacción accidental entre el refrigerante y el agua puede dar lugar a reacciones violentas con consecuencias severas para la integridad del buque, lo que descarta tecnologías basadas en sales altamente solubles, como las sales cloradas, así como reactores rápidos refrigerados por sodio. De forma complementaria, se establece un límite a la presión admisible en el sistema primario del reactor, de manera que la presión máxima alcanzable en condiciones accidentales se mantenga dentro de los márgenes estructurales soportables por el casco y las estructuras asociadas del buque.

A continuación, se consideran las limitaciones estructurales derivadas de la dinámica propia del entorno marino. Las condiciones de operación en alta mar, caracterizadas por movimientos bruscos y perturbaciones inducidas por el oleaje, imponen restricciones sobre configuraciones internas susceptibles a desplazamientos o impactos. En este contexto, los reactores basados en tecnología clásica de lecho de esferas quedan excluidos.

Este criterio se dirige a los reactores de lecho de esferas refrigerados por gas, en los que el lecho descansa por gravedad sobre el fondo del núcleo y los movimientos del buque podrían compactarlo o desplazarlo. El KP-FHR también usa combustible en forma de esferas, pero su comportamiento es distinto: las esferas flotan en el refrigerante líquido y se acumulan contra el reflector superior, desde donde se extraen [21]. Por ello no se excluye en esta etapa, aunque la respuesta del lecho flotante a los movimientos del buque es uno de los aspectos que requerirían un análisis específico en una fase de diseño posterior.

Superadas estas consideraciones iniciales, se evalúan los requisitos operativos básicos asociados a la explotación de un buque mercante. En particular, se establece la necesidad de que el reactor sea capaz de operar de forma continua durante al menos cinco años sin necesidad de parada para recarga, en concordancia con los intervalos típicos de entrada en dique seco establecidos por las sociedades de clasificación. Asimismo, la potencia térmica y eléctrica del reactor debe ser compatible con las necesidades reales de propulsión naval. Dado que los grandes portacontenedores, petroleros o buques de gas natural licuado pueden requerir potencias superiores a 50 MWe, se excluyen aquellos diseños cuya potencia no pueda adaptarse a estos rangos mediante modificaciones de diseño menores.

En una etapa posterior del proceso de selección, se analizan aspectos relacionados con la seguridad intrínseca del reactor. En este sentido, se descartan los diseños que emplean agua como refrigerante primario, debido tanto a consideraciones técnicas como a limitaciones operativas y de aceptación pública en aplicaciones navales. De igual modo, se excluyen los conceptos que dependen de sistemas de seguridad activos que requieren alimentación eléctrica o intervención humana, priorizándose aquellos reactores de Generación IV que incorporan mecanismos de parada segura y eliminación del calor residual basados en principios pasivos.

El análisis incorpora asimismo criterios relacionados con el combustible nuclear y la no proliferación. Se establece como requisito que el enriquecimiento del combustible sea inferior al 20 % en uranio-235, en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales, y que la generación de subproductos altamente tóxicos o radiactivos sea mínima. Adicionalmente, se valora la resistencia del diseño frente a la extracción y uso indebido del material fisible, un aspecto especialmente relevante en aplicaciones navales debido al tránsito frecuente entre distintas jurisdicciones, si bien se consideran aceptables determinados diseños cargados una única vez durante toda su vida útil.

Finalmente, se introducen consideraciones relativas a la viabilidad realista de los diseños desde el punto de vista tecnológico y regulatorio. Únicamente se consideran aquellos reactores que presentan un nivel de madurez tecnológica suficientemente elevado como para plantear un proceso de licenciamiento y puesta en servicio en un horizonte temporal razonable, descartándose propuestas en fases conceptuales tempranas. Asimismo, se tienen en cuenta posibles restricciones derivadas de controles de exportación o embargos comerciales que puedan limitar el acceso a tecnologías, materiales o componentes críticos necesarios para la implementación del reactor.

El conjunto de criterios descritos, aplicado de forma secuencial al listado inicial de diseños SMR, permite realizar un filtrado progresivo y técnicamente justificado que conduce a un número reducido de reactores candidatos. A modo de síntesis, la Tabla 5 recoge los criterios de exclusión considerados, organizados según el orden lógico de aplicación seguido en este estudio, y constituye una referencia resumida del proceso de selección desarrollado.

Tabla 5: Resumen de los criterios de exclusión

| Categoría | Código | Criterio de exclusión | Descripción resumida |
| --- | --- | --- | --- |
| Compatibilidad con el entorno marino | C1 | Reactividad química del refrigerante con el agua | Se excluyen conceptos cuyo refrigerante o sales reaccionan violentamente con el agua de mar, como sales basadas en NaCl o reactores rápidos refrigerados por sodio. |
|  | C2 | Alta presión en el sistema primario | Los reactores deben garantizar que la presión máxima en condiciones accidentales se mantenga dentro de los límites estructurales admisibles del buque. |
| Compatibilidad estructural | C3 | Uso de tecnología clásica de lecho de esferas | Los reactores HTGR basados en lecho de esferas se descartan por su limitada tolerancia a movimientos bruscos y perturbaciones dinámicas propias del entorno marino. |
| Requisitos operativos | C4 | Operación continua inferior a 5 años | El reactor debe permitir al menos cinco años de operación continua sin necesidad de parada por recarga, acorde con los intervalos de dique seco de los buques. |
|  | C5 | Potencia de salida no adaptable | Se excluyen los reactores cuya potencia térmica o eléctrica no pueda ajustarse al rango requerido por distintos tipos de buques mediante modificaciones de diseño menores. |
| Seguridad intrínseca | C6 | Uso de agua como refrigerante | Los SMR refrigerados por agua quedan excluidos por razones de percepción pública, limitaciones operativas y dificultad para cumplir los requisitos de operación continua. |
|  | C7 | Dependencia de sistemas de seguridad activos | Se descartan los conceptos que no incorporan sistemas de seguridad pasivos claramente definidos o que dependen de acción humana o alimentación eléctrica externa. |
| No proliferación y protección | C8 | Enriquecimiento de combustible elevado | El enriquecimiento del combustible debe ser inferior al 20 % en U-235, conforme a las recomendaciones internacionales en materia de seguridad y no proliferación. |
|  | C9 | Generación de subproductos altamente tóxicos | Se descartan los reactores que generen cantidades significativas de isótopos altamente radiactivos, como Po-210 o Cl-36. |
|  | C10 | Resistencia limitada a la proliferación | Se excluyen los diseños que no refuercen adecuadamente las barreras frente a la extracción y uso indebido del material fisible, especialmente en un contexto multinacional. |
| Viabilidad tecnológica | C11 | Nivel de madurez tecnológica insuficiente | Solo se consideran diseños con un TRL elevado y una perspectiva realista de licenciamiento y puesta en servicio. |
| Restricciones externas | C12 | Violación de controles de exportación | Se excluyen los conceptos afectados por embargos o restricciones que limiten el acceso a diseños, materiales críticos o componentes clave. |

## Resultado del proceso de exclusión

Con el objetivo de visualizar de forma clara el impacto del proceso de exclusión sobre el conjunto inicial de diseños SMR, en la Tabla 6 se ha asignado a cada reactor el criterio principal por el cual quedaría excluido del proceso de selección. Dado que los criterios se aplican de forma secuencial, una vez que un diseño incumple un determinado requisito deja de evaluarse frente a los criterios posteriores, por lo que el criterio indicado corresponde al primer factor limitante identificado en cada caso. Este enfoque permite identificar de manera directa qué diseños superan el cribado inicial y continúan siendo considerados como candidatos viables para el caso de estudio.

Tabla 6: Reactores SMR y criterio principal de exclusión

| Reactor | Criterio | Reactor | Criterio | Reactor | Criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i-SMR | C6 | ACP100 | C6 | SVBR-100 | C9 |
| AP-300 | C6 | BWRX-300 | C6 | SEALER-55 | (candidato) |
| CALOGENA | C6 | CAREM | C6 | CMSR | (candidato) |
| HAPPY200 | C6 | NuScale | C6 | FUJI | C11 |
| NUWARD | C6 | PWR-20 | C6 | KP-FHR | (candidato) |
| RITM-200N | C6 | SMART | C6 | SSR-Wasteburner | C1 |
| STAR | C6 | Rolls-Royce SMR | C6 | ThorCon | C1 |
| SMR-300 | C6 | ABV-6E | C6 | XAMR | C11 |
| ACP100S | C6 | BANDI | C6 | Aurora | C5 |
| KLT-40S | C6 | RITM-200M | C6 | eVinci | C5 |
| VBER-300 | C6 | EM2 | C3 | HOLOS-MONO | C5 |
| FMR | C3 | GTHTR300 | C3 | MMR | (candidato) |
| GT-MHR | C3 | HTGR-POLA | C3 | Pylon D1 | C5 |
| HTMR-100 | C3 | HTR-10 | C3 | Unitherm | C6 |
| HTR50S | C3 | HTR-PM | C3 | HOLOS-QUAD | C5 |
| HTTR | C3 | MHR-100 | C3 | Jimmy | C1 |
| MHR-T | C3 | PeLUIt-40 | C3 | MoveluX | C5 |
| Xe-100 | C3 | 4S | C1 | SHELF | C6 |
| ARC-100 | C1 | Blue Capsule | C1 | Thorizon | C1 |
| HEXANA | C1 | OTRERA-300 | C1 | AMR | C5 |
| Natrium | C1 | IMSR-400 | (candidato) | Energy Well | C5 |
| BREST-OD-300 | C9 | LFTR | C1 | Stellarium | C11 |
| CA Waste Burner | C11 | Flex Reactor | C11 |  |  |

Como resultado de este análisis, únicamente un número muy reducido de diseños supera el proceso de exclusión aplicado. En concreto, los reactores que no presentan ningún criterio excluyente en la tabla anterior y que, por tanto, continúan siendo considerados como candidatos viables son el KP-FHR, el CMSR, el SEALER-55, el IMSR-400 y el MMR.

Estos cinco reactores pertenecen a tecnologías avanzadas de Generación IV y comparten una serie de características clave que explican su permanencia tras el cribado inicial. Entre ellas destacan el empleo de refrigerantes alternativos al agua, la operación a baja presión, la incorporación de sistemas de seguridad predominantemente pasivos y la capacidad de operación prolongada sin recargas frecuentes. Asimismo, presentan soluciones de combustible y contención que refuerzan la resistencia a la proliferación y reducen la generación de subproductos altamente radiactivos, aspectos especialmente relevantes en aplicaciones navales.

No obstante, a pesar de superar el proceso de exclusión, estos diseños muestran diferencias significativas en cuanto a potencia disponible, grado de madurez tecnológica y complejidad de integración en una embarcación de gran tamaño. Por este motivo, se ha realizado un análisis comparativo detallado de estos cinco reactores candidatos, con el objetivo de identificar el diseño más adecuado para su integración en la embarcación objeto de estudio.

## Análisis de tecnologías viables

Para llevar a cabo esta fase de selección se emplea la herramienta SMART (Selection Methodology for Advanced Reactor Technologies) [22], desarrollada por IDOM como apoyo a procesos de toma de decisión complejos en el ámbito de tecnologías nucleares avanzadas. SMART ha sido concebida con el objetivo de proporcionar una interfaz sencilla, eficaz y visual, que permita aplicar de forma sistemática metodologías de decisión multicriterio a conjuntos de alternativas tecnológicas, en particular en el contexto de reactores modulares pequeños.

La herramienta SMART implementa el método AHP (Analytic Hierarchy Process), una técnica ampliamente utilizada para la toma de decisiones multicriterio basada en comparaciones pareadas y en la ponderación relativa de criterios [23]. Para ello, SMART se apoya en el software SuperDecisions [24], que constituye el núcleo de cálculo del modelo AHP, mientras que la herramienta desarrollada por IDOM actúa como capa de interfaz y gestión, facilitando la introducción de datos, la visualización de resultados y la interpretación de estos. De este modo, se reduce significativamente la complejidad operativa del método AHP y se mejora su aplicabilidad en estudios de ingeniería conceptual y de preselección tecnológica.

Es importante destacar que los criterios empleados en esta fase no tienen carácter excluyente, sino que se utilizan exclusivamente para comparar, ponderar y jerarquizar los reactores que han superado el cribado inicial. Estos criterios permiten evaluar de forma homogénea las distintas alternativas atendiendo a sus prestaciones técnicas, operativas, regulatorias y de integración en un entorno marítimo.

De acuerdo con el enfoque adoptado en el apartado 2.2.1 del documento de referencia, los criterios de selección considerados en el análisis se estructuran en los siguientes bloques y subcriterios:

- Características del núcleo del reactor

  - Seguridad del combustible

  - Toxicidad del refrigerante

  - Término fuente

- Características del sistema del reactor

  - Tipo de reactor

  - Dimensiones

  - Peso

  - Escalabilidad de potencia

  - Temperatura del refrigerante

  - Cualificación de componentes

- Características del ciclo de combustible

  - Tiempo de recarga

  - Nivel de enriquecimiento

- Desmantelamiento y gestión de residuos

  - Quemado del combustible descargado

  - Corrientes de residuos

- Estado del licenciamiento

  - Inicio del proceso de licenciamiento

  - Experiencia operativa

- Consideraciones políticas y sociales

  - Percepción de seguridad

  - Antecedentes históricos de accidentes

- Retos operativos marítimos

  - Factores operativos limitantes

  - Necesidad de equipamiento específico

Estos subcriterios se introducen en la herramienta SMART junto con sus correspondientes ponderaciones, permitiendo obtener una clasificación ordenada de los reactores candidatos en función de su adecuación global a los objetivos del estudio. Los resultados de este análisis multicriterio se presentan y discuten en los apartados siguientes, sirviendo de base para la selección final del reactor objeto del estudio de integración.

Para llevar a cabo la comparación entre los reactores que han superado el proceso de cribado, a cada uno de los criterios y subcriterios considerados en el análisis se le ha asignado una ponderación específica, definida en función de la importancia relativa establecida por el usuario. Estas ponderaciones reflejan las prioridades del caso de estudio y se han determinado mediante comparaciones pareadas siguiendo el método AHP, quedando recogidas de forma detallada en el Anexo B.

A partir de dichas ponderaciones y de la evaluación individual de cada reactor candidato frente a los distintos subcriterios, la herramienta SMART calcula una puntuación global para cada alternativa. Este procedimiento permite integrar de forma coherente aspectos técnicos, operativos, regulatorios y de integración en una única métrica comparativa, facilitando la jerarquización de las distintas opciones viables.

Los resultados del análisis multicriterio descrito se representan de forma gráfica en la Figura 1, donde se muestra la puntuación global obtenida por cada reactor candidato, así como la contribución relativa de los distintos subcriterios considerados a la valoración final de cada alternativa.

Figura 1: Ranking de alternativas desarrollado por SMART

Del análisis de los resultados se desprende que el KP-FHR es la alternativa que alcanza la mayor puntuación global, destacando frente al resto de opciones evaluadas por presentar un equilibrio más favorable entre los criterios técnicos, operativos, de seguridad y de integración considerados en el estudio. En consecuencia, y de acuerdo con la metodología de selección adoptada, se opta por este reactor como diseño de referencia para el desarrollo posterior del trabajo.

En la siguiente sección se procederá a describir de forma detallada las características técnicas, principios de funcionamiento y aspectos de seguridad del reactor KP-FHR, sentando así las bases para el posterior análisis de integración en la embarcación objeto de estudio.

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL REACTOR KP-FHR

Una vez completado el proceso de selección tecnológica descrito en los apartados anteriores, el reactor KP-FHR ha sido identificado como la opción más adecuada para su aplicación en el caso de estudio considerado. En consecuencia, el presente apartado tiene como objetivo describir de forma detallada el diseño, los principios de funcionamiento y las características técnicas fundamentales del reactor, proporcionando el marco necesario para los análisis posteriores de integración, seguridad y viabilidad.

El KP-FHR [21] es un reactor nuclear avanzado desarrollado por la empresa Kairos Power, perteneciente a la familia de los reactores refrigerados por sales fundidas con combustible sólido. Su diseño combina elementos de distintas tecnologías de cuarta generación, integrando combustible de tipo TRISO, moderación por grafito y refrigeración mediante una sal fluorada a alta temperatura. Esta arquitectura híbrida persigue aprovechar las ventajas de cada uno de estos conceptos, manteniendo al mismo tiempo un elevado nivel de seguridad inherente y una gran flexibilidad operativa.

La descripción que se presenta a continuación se centra en los aspectos más relevantes desde el punto de vista ingenieril y de seguridad, evitando entrar en detalles propietarios o confidenciales del diseño. El análisis se basa exclusivamente en información pública, procedente de documentación técnica divulgada por el desarrollador, literatura especializada y documentos regulatorios asociados al reactor de demostración HERMES [25], que constituye la base experimental del concepto KP-FHR.

## Ficha técnica del reactor KP-FHR

Con el fin de sintetizar las características más relevantes del reactor seleccionado y facilitar la comprensión global de su diseño, en la Tabla 7 se presenta una ficha técnica resumen del KP-FHR. Esta tabla recoge los principales parámetros tecnológicos, funcionales y de diseño del reactor, extraídos de información pública proporcionada por el desarrollador, documentación regulatoria asociada al reactor de demostración HERMES y literatura técnica sobre reactores FHR.

Tabla 7: Ficha técnica del KP-FHR

| Parámetro | Descripción / Valor representativo |
| --- | --- |
| Nombre del reactor | KP-FHR (Kairos Power – Fluoride-salt-cooled High-temperature Reactor) |
| Tipo de reactor | Fluoride Salt-Cooled High-Temperature Reactor (FHR) |
| Familia tecnológica | Reactor refrigerado por sales fundidas con combustible sólido |
| Configuración de despliegue | Doble unidad (dual unit) |
| Potencia eléctrica nominal | 140 MWe por unidad (320 MWth) |
| Tipo de reactor | Reactor térmico, moderado por grafito |
| Combustible nuclear | Combustible tipo TRISO |
| Forma del combustible | Pebbles con partículas TRISO |
| Nivel de enriquecimiento | Hasta 19,75 % U-235 (LEU+ / compatible con HALEU) |
| Estrategia de recarga | Recarga en línea (online refueling) |
| Moderador | Grafito |
| Grado de grafito | IBIDEN ET-10 |
| Refrigerante primario | Sal fundida fluorada (FLiBe, LiF–BeF₂) |
| Estado del refrigerante | Líquido a alta temperatura |
| Temperatura de salida del reactor | 650 °C |
| Presión de operación | Cercana a la atmosférica |
| Material estructural del reactor | Acero inoxidable 316H |
| Sistema de control y parada | Inserción automática de sistemas de parada |
| Evacuación de calor residual | Sistemas pasivos con pérdida total de potencia |
| Respuesta ante pérdida de suministro eléctrico | Parada automática y refrigeración pasiva |
| Barreras de contención | Combustible TRISO, grafito, circuito primario |
| Reactor de referencia | HERMES (reactor demostrador) |
| Estado de desarrollo | Reactor avanzado en fase de demostración/licenciamiento |
| Aplicaciones previstas | Generación eléctrica, calor de proceso y aplicaciones no convencionales |

Fuentes: Kairos Power [21] [25] y criterios generales de diseño de los FHR [26].

## Sistemas de seguridad del reactor KP-FHR

El diseño del reactor KP-FHR incorpora una filosofía de seguridad basada fundamentalmente en características inherentes y sistemas pasivos, reduciendo de forma deliberada la dependencia de sistemas activos, de la intervención humana y del suministro eléctrico externo. A continuación, se presentan algunas de las características principales: [26]

### Control de la reactividad

El control de la reactividad en el KP-FHR se realiza mediante una combinación de sistemas activos convencionales y mecanismos de retroalimentación intrínseca.

Desde el punto de vista activo, el reactor dispone de barras de control diseñadas para su inserción rápida en el núcleo ante condiciones anómalas, provocando la parada segura del reactor (SCRAM) y la detención inmediata de la reacción en cadena.

Sin embargo, el elemento más relevante desde el punto de vista de la seguridad es el comportamiento intrínsecamente estable del núcleo. El aumento de temperatura del combustible, del moderador o del refrigerante conlleva una reducción automática de la reactividad, gracias a:

- la expansión térmica del combustible y del grafito,

- la variación del espectro neutrónico,

- y los efectos Doppler en el combustible.

Este comportamiento garantiza que, incluso en ausencia de actuación activa, el reactor tienda de forma natural a la reducción de potencia.

### Eliminación del calor residual

Una vez detenida la reacción en cadena, la evacuación del calor residual constituye la función de seguridad dominante. El KP-FHR ha sido diseñado para garantizar esta función sin requerir sistemas activos ni suministro eléctrico externo.

La elevada inercia térmica del núcleo, debida al grafito estructural y al volumen de refrigerante, proporciona tiempos largos de respuesta frente a transitorios térmicos. Esto permite que el sistema de evacuación del calor residual opere mediante:

- convección natural del refrigerante,

- transferencia de calor por radiación desde el recipiente del reactor,

- y disipación pasiva hacia estructuras y sistemas de enfriamiento externos.

En escenarios como una pérdida total de suministro eléctrico (Station Blackout), el reactor puede mantenerse dentro de márgenes térmicos aceptables durante largos periodos sin intervención, evitando el sobrecalentamiento del combustible.

### Combustible como elemento de seguridad

El combustible TRISO desempeña un papel central en la estrategia de seguridad del KP-FHR. Cada partícula actúa como un sistema de contención autónomo, gracias a sus múltiples capas cerámicas, que retienen los productos de fisión incluso a temperaturas muy elevadas [21].

Desde el punto de vista de la seguridad:

- la integridad del combustible se mantiene muy por encima de las temperaturas de operación normal,

- la probabilidad de liberación masiva de radionucleidos es extremadamente baja,

- y se elimina el concepto clásico de core melt tal y como se entiende en reactores de combustible metálico o de óxido sin encapsulación.

Esto permite que muchos escenarios accidentales queden limitados a transitorios térmicos sin degradación significativa del núcleo.

### Refrigerante y condiciones de operación seguras

El uso de una sal fundida fluorada como refrigerante introduce ventajas adicionales desde el punto de vista de la seguridad: [26]

- Operación a baja presión, eliminando escenarios de rotura catastrófica del circuito primario.

- Estabilidad química y térmica a altas temperaturas.

- Ausencia de ebullición en condiciones accidentales, lo que evita crisis de transferencia de calor.

Además, la interacción química entre el refrigerante y los productos de fisión es limitada, reduciendo el riesgo de transporte rápido de radionucleidos fuera del núcleo.

### Confinamiento y barreras de seguridad

La función de confinamiento en el KP-FHR se basa en un enfoque de barreras múltiples, que incluye:

- Las capas cerámicas del combustible TRISO.

- La matriz de grafito del núcleo.

- El circuito primario de refrigeración.

- Las estructuras de contención del reactor.

Este enfoque escalonado garantiza que incluso en escenarios severos la liberación de material radiactivo al exterior sea limitada y progresiva, facilitando la gestión del accidente.

## Otros aspectos relevantes del diseño del reactor KP-FHR

Además de las características fundamentales del núcleo, del combustible y de los sistemas de seguridad, el reactor KP-FHR presenta una serie de aspectos adicionales de diseño que resultan especialmente relevantes para evaluar su idoneidad dentro del marco del presente estudio. Estos elementos, aunque no siempre forman parte de la descripción básica de un reactor, aportan información clave sobre su flexibilidad, madurez tecnológica y capacidad de adaptación a aplicaciones no convencionales.

### Modularidad y escalabilidad del diseño

El KP-FHR ha sido concebido desde su origen como un sistema modular, tanto en términos de diseño como de construcción. Esta modularidad permite adaptar la potencia térmica y eléctrica del sistema a distintos escenarios de aplicación mediante la replicación de módulos o la modificación de la configuración interna del núcleo.

Desde el punto de vista ingenieril, este enfoque facilita:

- la fabricación industrial de componentes,

- la reducción de plazos de construcción,

- y la adaptación del reactor a plataformas con limitaciones geométricas y estructurales específicas.

En el contexto de aplicaciones marinas, la modularidad constituye una ventaja significativa, ya que permite dimensionar el sistema de generación de potencia en función de las necesidades reales de la embarcación, evitando sobredimensionamientos innecesarios.

### Flexibilidad en el sistema de conversión energética

El elevado nivel de temperatura de operación del KP-FHR proporciona una gran flexibilidad en la selección del ciclo de conversión energética. A diferencia de los reactores de agua ligera, cuyo rango de temperaturas limita las opciones disponibles, el KP-FHR puede integrarse con distintos sistemas de generación eléctrica o de aprovechamiento térmico.

Esta característica permite considerar:

- ciclos Rankine de alta eficiencia,

- ciclos Brayton con gas,

- configuraciones híbridas orientadas a maximizar la eficiencia global del sistema.

Desde el punto de vista del estudio, esta flexibilidad resulta especialmente relevante, ya que facilita la integración del reactor con sistemas de propulsión naval y abre la puerta a configuraciones optimizadas en términos de rendimiento y compacidad.

### Estrategia de operación y gestión del combustible

El diseño del KP-FHR permite una operación estable a largo plazo, con ciclos de funcionamiento prolongados y una gestión del combustible simplificada en comparación con reactores convencionales. El uso de combustible TRISO en forma sólida reduce la necesidad de recargas frecuentes y minimiza las operaciones asociadas al manejo del combustible durante la vida operativa del reactor.

Esta característica tiene implicaciones directas sobre:

- la disponibilidad del sistema,

- la reducción de intervenciones técnicas,

- y la mejora de la fiabilidad global de la instalación.

En aplicaciones marinas, donde la logística de mantenimiento es un factor crítico, este enfoque operativo constituye un elemento claramente favorable.

### Materiales estructurales y compatibilidad con el refrigerante

El uso de sales fundidas fluoradas como refrigerante impone requisitos específicos en la selección de materiales estructurales. El KP-FHR se apoya en una ingeniería de materiales específicamente orientada a la compatibilidad química y térmica con el FLiBe, considerando aspectos como la corrosión, la estabilidad a largo plazo y el comportamiento a alta temperatura.

La elección de materiales adecuados para el circuito primario y para las estructuras internas del reactor es un elemento clave para garantizar:

- la durabilidad del sistema,

- la integridad estructural bajo condiciones de operación prolongadas,

- y la viabilidad del diseño desde el punto de vista industrial.

### Reactor de referencia y madurez tecnológica

El desarrollo del KP-FHR se sustenta en una estrategia progresiva de validación experimental, cuyo elemento central es el reactor de demostración HERMES, desarrollado también por Kairos Power. Este reactor permite ensayar y validar, a escala relevante, los principales componentes, materiales y modelos de comportamiento del diseño KP-FHR [25].

La existencia de un demostrador en fase avanzada de desarrollo confiere al KP-FHR un nivel de madurez tecnológica superior al de otros conceptos de cuarta generación que permanecen en fases puramente conceptuales. Este aspecto resulta especialmente relevante a la hora de justificar la selección del reactor como objeto de estudio, al reducir las incertidumbres asociadas a su viabilidad técnica.

# BUQUE DE REFERENCIA E INTEGRACIÓN DEL REACTOR

## Introducción

En este apartado se define la embarcación de referencia empleada en el caso de estudio, seleccionando un buque mercante de gran porte (un metanero o LNG carrier) como plataforma representativa para evaluar la sustitución del sistema propulsivo convencional basado en combustibles fósiles por un sistema alternativo sustentado en el reactor KP-FHR desarrollado por Kairos Power. La elección de este tipo de buque se fundamenta en su elevada y sostenida demanda de potencia continua durante largas travesías, característica que lo convierte en un escenario especialmente adecuado para analizar la viabilidad técnica de tecnologías energéticas avanzadas orientadas a la descarbonización del transporte marítimo.

A partir de esta selección, se presentan las características principales del buque, incluyendo sus dimensiones generales, capacidades de carga, configuración del sistema de propulsión y requerimientos energéticos. Asimismo, se analizan los principales condicionantes técnicos asociados a su adaptación, con especial atención a la capacidad del buque para albergar un reactor nuclear a bordo y a las posibles estrategias de acoplamiento del sistema nuclear con la arquitectura de generación y propulsión existente, ya sea mediante transmisión mecánica directa o a través de una configuración eléctrica integrada.

Finalmente, se evalúa la viabilidad preliminar de la implantación del reactor KP-FHR como sustituto del uso de fuelóleo, considerando aspectos clave como la integración general del sistema, la compatibilidad funcional con la planta propulsiva del buque y los condicionantes asociados a espacio, peso y operación. Este análisis establece la base técnica necesaria para los estudios comparativos y evaluaciones de seguridad que se desarrollan en los apartados posteriores.

## Características de la embarcación

Para el presente estudio se adopta como buque de referencia un buque mercante de gran porte destinado al transporte de gas natural licuado (LNG), representativo de los grandes LNG carriers empleados en rutas intercontinentales. Este tipo de embarcaciones se caracteriza por una demanda elevada y sostenida de potencia continua, asociada a travesías prolongadas y a la necesidad de mantener condiciones operativas estables, lo que las convierte en plataformas especialmente adecuadas para evaluar la sustitución de sistemas energéticos convencionales por alternativas de alta potencia y operación continua.

Dentro de esta tipología, se toma como referencia un LNG carrier con planta propulsiva basada en ciclo de vapor, equipada con calderas principales alimentadas por fuelóleo y turbina de vapor, configuración ampliamente utilizada en este tipo de buques y bien documentada en la literatura técnica naval. Este diseño presenta características particularmente favorables para el análisis de viabilidad de la propulsión nuclear civil, al tratarse de una arquitectura en la que la fuente térmica puede ser sustituida manteniendo el ciclo de potencia existente, limitando así las modificaciones necesarias en el sistema propulsivo.

La elección de este tipo de buque permite, además, disponer de volúmenes significativos en la zona de máquinas, continuidad vertical a través del casing y una clara separación entre los espacios destinados a la planta propulsiva y la carga, aspectos clave a la hora de evaluar la integración a bordo de un reactor nuclear. En este contexto, el LNG carrier seleccionado constituye un caso de estudio representativo y técnicamente sólido para analizar la implantación del reactor KP-FHR como sustituto del uso de fuelóleo en aplicaciones marítimas de gran potencia continua.

Figura 2: Buque de referencia LNG Castillo de Villalba [6]

La Tabla 8 resume las características principales del buque LNG carrier de referencia seleccionado para el presente estudio. En ella se recogen los parámetros geométricos, operativos y propulsivos más relevantes, que permiten contextualizar la escala del buque y su demanda energética, así como evaluar de forma preliminar su idoneidad para la integración de un sistema de propulsión alternativo basado en el reactor KP-FHR. Estos datos constituyen la base para los análisis posteriores de viabilidad, en particular en lo relativo a la sustitución de la fuente térmica convencional, la disponibilidad de espacio en la zona de máquinas y los condicionantes asociados a la operación continua del buque.

Tabla 8: Características principales del buque LNG de referencia

| Parámetro | Valor típico |
| --- | --- |
| Eslora total | 284,4 m |
| Manga | 42,5 m |
| Puntal | 25,4 m |
| Calado máximo | ~12,3 m |
| Desplazamiento a plena carga | ~90.000 t |
| Capacidad de carga (LNG) | 138.162 m³ |
| Sistema de propulsión | Turbina de vapor |
| Potencia propulsiva | 28.000 kW |
| Velocidad de servicio | ~19 nudos |
| Autonomía típica | >15.000 millas náuticas |
| Tiempo de operación continua | Varias semanas |

Las dimensiones concretas del LNG carrier de referencia se obtienen a partir de los planos de disposición general y de las vistas longitudinal y transversal incluidos en la documentación técnica del buque. Como se puede observar en la Figura 3 y en la Figura 4, en dichos planos se representan de forma explícita las principales cotas geométricas, tales como la eslora total, la manga, el puntal y el calado, así como la distribución longitudinal de los espacios principales, incluyendo la ubicación de los tanques de carga, la sala de máquinas y el casing. Estas figuras constituyen la base para la definición dimensional del buque empleada en el presente estudio y permiten evaluar con mayor precisión los condicionantes espaciales asociados a la integración del sistema nuclear a bordo.

Figura 3: Vista de perfil del buque

Figura 4: Vista de alzado del buque

## Compatibilidad entre el reactor y la embarcación

La compatibilidad entre el sistema de propulsión nuclear propuesto y el buque de referencia se evalúa, en primer lugar, desde los puntos de vista de potencia requerida y volumen disponible a bordo, al tratarse de los condicionantes más determinantes para la viabilidad de la implantación del reactor. En este apartado se analiza si la potencia térmica y eléctrica asociada al reactor seleccionado resulta adecuada para cubrir la demanda propulsiva del buque, así como si las dimensiones y disposición de los espacios existentes permiten albergar el sistema nuclear y sus auxiliares sin comprometer la configuración general ni la operatividad del buque. Este análisis establece el marco para valorar la idoneidad del reactor como sustituto de la fuente térmica convencional en aplicaciones marítimas de gran potencia continua.

### Compatibilidad en términos de potencia

La compatibilidad entre el reactor nuclear seleccionado y el buque de referencia se analiza considerando no solo la potencia requerida para la propulsión, sino también la demanda energética asociada a los sistemas auxiliares del buque, los cuales deben ser cubiertos de forma continua durante la operación oceánica. El LNG carrier considerado dispone de una planta propulsiva basada en turbina de vapor, alimentada por dos calderas principales, así como de diversos sistemas auxiliares que contribuyen de forma significativa al balance energético global del buque.

De acuerdo con la documentación técnica del buque, la potencia propulsiva en el eje es del orden de 28 MW, generada mediante una turbina de vapor alimentada por dos calderas principales con una capacidad de producción de vapor de 65.000 kg/h cada una, a una presión de aproximadamente 61,8 kg/cm² y una temperatura de 515 °C. [27] El caudal total de vapor asciende a 130.000 kg/h, equivalente a aproximadamente 36 kg/s, lo que permite estimar una potencia térmica suministrada al ciclo Rankine comprendida entre 97 y 116 MWₜₕ, considerando un salto entálpico típico para vapor sobrecalentado en dichas condiciones.

Además de la potencia destinada a la propulsión, el buque requiere energía para un conjunto de sistemas auxiliares, entre los que destacan la generación eléctrica de a bordo, los sistemas de bombeo, la ventilación y climatización, los sistemas de control y navegación, así como los equipos asociados a la operación de la carga LNG, incluyendo bombas de carga, compresores y sistemas de gestión del boil-off gas. En el buque de referencia, estos consumos se cubren mediante turbogeneradores auxiliares, con una potencia eléctrica instalada del orden de 9–10 MWₑ, destinada a garantizar el suministro eléctrico continuo en condiciones normales de operación.

La demanda energética total del buque, considerando de forma conjunta la propulsión y los consumos auxiliares, implica por tanto una potencia térmica equivalente ligeramente superior a la requerida exclusivamente para la propulsión, situándose en el entorno de 130–135 MWth (Tabla 9, con un rendimiento global asumido de 0,28) MWₜₕ, dependiendo del régimen de operación y de la carga de los sistemas auxiliares. Este valor representa la potencia térmica mínima que debe ser suministrada por cualquier sistema alternativo que sustituya a las calderas convencionales.

Por su parte, el reactor KP-FHR presenta una potencia térmica del orden de 320 MWₜₕ por unidad, asociada a una potencia eléctrica neta aproximada de 140 MWₑ. Esta capacidad resulta suficiente para cubrir simultáneamente la demanda térmica asociada a la propulsión del buque y los requerimientos energéticos de los sistemas auxiliares, manteniendo márgenes operativos adecuados para operación continua, transitorios y contingencias. Toda esta información se recoge en la Tabla 9.

Tabla 9: Resumen del balance de potencias

| Concepto | Buque LNG | Reactor KP-FHR |
| --- | --- | --- |
| Potencia propulsiva (eje) | 28 MW | — |
| Potencia eléctrica auxiliar instalada | 9,45 MWₑ | — |
| Demanda útil total | 37,45 MWₑ | — |
| Rendimiento global asumido | 0,28 | — |
| Demanda térmica equivalente | 134 MWₜₕ | — |
| Capacidad térmica nominal | — | 320 MWₜₕ |
| Capacidad eléctrica nominal | — | 140 MWₑ |
| Margen térmico disponible | — | +186 MWₜₕ |
| Margen eléctrico disponible | — | +103 MWₑ |

El hecho de que la capacidad térmica y eléctrica del reactor KP-FHR supere de forma significativa la demanda energética del buque de referencia no constituye una desventaja, sino que representa una característica favorable desde los puntos de vista operativo, de seguridad y de diseño. En sistemas de propulsión nuclear, es habitual introducir márgenes de potencia elevados con el fin de garantizar la operación continua en condiciones variables y mantener la planta alejada de sus límites nominales.

Desde el punto de vista operativo, el exceso de potencia permite cubrir sin restricciones situaciones de alta demanda transitoria, como maniobras, condiciones meteorológicas adversas o incrementos de consumo de los sistemas auxiliares, sin necesidad de forzar el funcionamiento del reactor a plena carga. La operación a carga parcial reduce la fatiga térmica de los componentes y favorece una mayor estabilidad del sistema.

En términos de seguridad nuclear, operar el reactor por debajo de su potencia nominal contribuye a un mayor margen frente a escenarios accidentales, al disminuir la densidad de potencia en el núcleo y facilitar la evacuación del calor residual. Este aspecto resulta especialmente relevante en aplicaciones marítimas, donde la simplicidad operativa y la robustez ante perturbaciones externas son criterios prioritarios.

Adicionalmente, el margen de potencia disponible ofrece flexibilidad de diseño, permitiendo destinar parte de la capacidad del reactor a otros usos a bordo, como la generación eléctrica auxiliar, sistemas de climatización, o incluso la alimentación de cargas futuras no consideradas inicialmente. Este enfoque resulta coherente con una arquitectura energética centralizada, en la que el reactor actúa como fuente primaria de energía para el conjunto del buque.

En consecuencia, el sobredimensionamiento relativo del reactor respecto a la demanda nominal del buque debe interpretarse como un factor positivo, alineado con las prácticas habituales en el diseño de sistemas nucleares navales y civiles, y no como una ineficiencia del sistema.

## Compatibilidad volumétrica

La compatibilidad volumétrica constituye uno de los condicionantes principales para la implantación de un reactor nuclear a bordo de un buque mercante. En este apartado se evalúa si los espacios disponibles en el LNG carrier de referencia, en particular la zona de máquinas y calderas, permiten alojar el sistema nuclear asociado al reactor KP-FHR, incluyendo el reactor propiamente dicho, el blindaje biológico, los intercambiadores de calor, los sistemas de rechazo de calor residual y los espacios necesarios para operación y mantenimiento.

A partir de los planos de disposición general y de las vistas longitudinal y transversal del buque, se identifica que la zona de máquinas presenta una continuidad espacial significativa tanto en planta como en altura, gracias a la presencia del casing. De la interpretación directa de dichas figuras se estiman unas dimensiones características para el volumen actualmente destinado a la planta propulsiva térmica: una longitud del orden de 30–35 m, una manga útil de aproximadamente 18–22 m y una altura libre cercana a 18–20 m desde el doble fondo hasta la cubierta principal. Estos valores conducen a un volumen bruto disponible del orden de 10⁴ m³, diseñado originalmente para albergar equipos de gran tamaño y elevada potencia térmica, como las calderas principales y sus sistemas auxiliares.

#### Estimación del volumen del sistema nuclear KP-FHR a partir de reactores de referencia

Dado que no se dispone de un diseño naval detallado del reactor KP-FHR, la estimación de su volumen se realiza mediante un enfoque de referencia y escalado, utilizando como caso base un reactor modular avanzado con información dimensional pública, concretamente el reactor NuScale, cuya potencia térmica y grado de integración resultan comparables. Este procedimiento permite obtener órdenes de magnitud coherentes y adoptar hipótesis volumétricas conservadoras para el análisis de compatibilidad con el buque de referencia.

La documentación técnica disponible para el reactor NuScale [28] describe el denominado módulo o containment vessel como una estructura aproximadamente cilíndrica, con un diámetro de 4,6 m y una altura de 23,2 m. Aproximando esta envolvente a un cilindro, el volumen geométrico del módulo resulta:

V=π4,622⋅23,2≈3,86×102 m3

Este volumen representa exclusivamente la envolvente geométrica del módulo del reactor, e incluye el reactor y los componentes integrados en la vasija, pero no contempla blindaje biológico adicional, sistemas externos de intercambio de calor, sistemas de disipación de calor residual ni espacios destinados a accesibilidad, mantenimiento o segregación.

Adicionalmente, la literatura técnica describe que cada módulo NuScale se instala en un recinto o bay individual dentro del edificio del reactor, con dimensiones aproximadas de 6,1 m × 6,1 m × 16,2 m. El volumen de dicho recinto puede estimarse como:

V=6,1⋅6,1⋅16,2≈6,03×102 m3

Este volumen puede considerarse representativo del espacio funcional inmediato asociado a un reactor modular, incluyendo holguras de instalación y confinamiento local, pero sin incluir el conjunto del edificio ni los sistemas compartidos de la planta.

Tabla 10: Volumen del reactor y de la contención de referencia

| Concepto | Volumen aproximado |
| --- | --- |
| Módulo / containment vessel (geométrico) | 386 m³ |
| Recinto inmediato (bay) por módulo | 603 m³ |

A partir de estos valores de referencia, se procede a estimar el volumen equivalente para el reactor KP-FHR mediante un escalado por potencia térmica. El reactor NuScale presenta una potencia térmica del orden de 250 MWₜₕ, mientras que el KP-FHR alcanza aproximadamente 320 MWₜₕ. El factor de escala resultante es:

320250≈1,28

Aplicando este factor a los volúmenes de referencia se obtienen los siguientes valores escalados para el KP-FHR:

Vmodulo≈386⋅1,28≈494 m3

Vrecinto≈603⋅1,28≈772 m3

Estos valores representan volúmenes mínimos de referencia y no reflejan el volumen total requerido para la integración naval del sistema nuclear. En un entorno marítimo, el volumen del sistema completo debe incorporar el blindaje biológico, los intercambiadores de calor, los sistemas de disipación de calor residual, así como los espacios necesarios para accesibilidad, segregación y operación segura.

Considerando estos elementos adicionales, resulta razonable adoptar un factor multiplicativo conservador comprendido entre 4 y 6 aplicado al volumen del recinto funcional inmediato. De este modo, el volumen total requerido por el sistema nuclear completo del KP-FHR se estima en el rango:

V≈4–6⋅772≈3,1×103 – 4,6×103 m3

La comparación entre el volumen disponible a bordo y el volumen requerido por el sistema nuclear muestra que un único reactor KP-FHR puede integrarse holgadamente dentro del espacio actualmente destinado a las calderas y equipos auxiliares del LNG carrier. El margen volumétrico resultante permite además mantener una compartimentación adecuada, rutas de ventilación y evacuación, y accesos suficientes para mantenimiento, sin necesidad de modificaciones estructurales profundas en el buque.

En consecuencia, desde el punto de vista volumétrico, el reactor KP-FHR resulta compatible con el LNG carrier de referencia, confirmando la viabilidad de su implantación a bordo como sustituto de la fuente térmica convencional, y complementando el análisis previamente realizado en términos de potencia.

Tabla 11: Estimaciones de compatibilidad volumétrica

| Concepto | Valor estimado |
| --- | --- |
| Longitud zona de máquinas y calderas | 30–35 m |
| Manga útil en zona de máquinas | 18–22 m |
| Altura libre hasta el casing | 18–20 m |
| Volumen bruto disponible a bordo | ≈ 9.700–15.400 m³ (orden de 10⁴ m³) |
| Volumen estimado sistema KP-FHR completo | ≈ 3.100–4.600 m³ |
| Margen volumétrico disponible | factor ≈ 2,1–5,0 (≈ 2,1 en el caso más desfavorable) |

El análisis volumétrico pone de manifiesto que el volumen disponible en la zona de máquinas y calderas del LNG carrier presenta un margen significativo respecto al volumen estimado del sistema KP-FHR completo. Este margen volumétrico, del orden de un factor 2–5 (≈ 2,1 en el caso más desfavorable), no debe interpretarse como un exceso innecesario, sino como una reserva de espacio intencionada que permite absorber aquellos elementos y condicionantes que no se incluyen de forma explícita en la estimación volumétrica básica. En particular, dicho margen permite acomodar blindajes biológicos adicionales, espacios de accesibilidad y mantenimiento, segregación física entre sistemas nucleares y no nucleares, rutas de ventilación y evacuación de calor, equipos auxiliares y redundantes, así como refuerzos estructurales y holguras de instalación propias de una integración naval conservadora. La existencia de este margen resulta, por tanto, coherente con los criterios de diseño de sistemas nucleares, en los que la disponibilidad de espacio contribuye directamente a la seguridad, la operabilidad y la robustez del conjunto.

En conjunto, los análisis realizados confirman que el reactor KP-FHR y la embarcación de referencia son compatibles tanto en términos de volumen como de potencia. La capacidad térmica y eléctrica del reactor resulta suficiente para cubrir holgadamente la demanda propulsiva y los consumos auxiliares del buque, mientras que el volumen disponible a bordo permite su integración sin comprometer la configuración general ni la operación del LNG carrier. Estos resultados respaldan la viabilidad técnica de la implantación del KP-FHR como sustituto de la planta térmica convencional en aplicaciones marítimas de gran porte con elevada demanda energética continua.

# MARCO DE CÁLCULO

El cálculo de las zonas de emergencia encadena cuatro modelos: el inventario del núcleo, el término fuente que alcanza el exterior del edificio del reactor, la dispersión atmosférica hasta el receptor y la dosis que éste recibe. Cada eslabón se apoya en una metodología aceptada por la NRC. En particular, la metodología de término fuente mecanicista de Kairos Power [21], revisada y aceptada por la NRC, establece cómo combinar ARCON96 y RADTRAD para el KP-FHR, y es la referencia que sigue este trabajo. Este capítulo presenta la cadena completa, las hipótesis comunes y la trazabilidad entre cada etapa, la herramienta que la ejecuta y el documento que la respalda; los capítulos siguientes desarrollan cada etapa.

## Cadena de cálculo

Para un receptor situado a una distancia d del buque, la dosis debida al radionucleido i se obtiene integrando a lo largo de la emisión el producto de la tasa de emisión al exterior, el coeficiente de dispersión atmosférica y los factores de conversión de dosis:

Di(d) = 0TQ̇i(t)·χ/Q(d,t)·BR(t)·DCFinh,i + DCFinm,i dt

donde Q̇i(t) es la tasa de emisión al ambiente (Bq/s), resultado del término fuente y del transporte en el edificio del reactor (capítulos ? y ?); χ/Q(d,t) es el coeficiente de dispersión (s/m³) calculado con ARCON96 (capítulo ?); BR(t) es la tasa de respiración (m³/s), y DCFinh y DCFinm son los factores de conversión de dosis por inhalación (Sv/Bq) y por inmersión en la nube (Sv·m³/(Bq·s)). La dosis efectiva total (TEDE) es la suma de las contribuciones de todos los radionucleidos y se evalúa en el periodo que fija cada criterio: las peores 2 horas en el EAB y 30 días, o la duración del paso de la nube si es mayor, en la LPZ [21] [14].

A partir de la curva TEDE(d), el radio de cada zona es la menor distancia a partir de la cual la dosis no supera el criterio LZ de esa zona:

RZ = mind : TEDEZ(d') ≤ LZ   ∀ d' ≥ d

La Tabla 12 resume la cadena, con la herramienta empleada en cada etapa, sus entradas y salidas, el documento en que se basa y el capítulo en que se desarrolla.

Tabla 12: Cadena de cálculo y trazabilidad metodológica

| Etapa | Herramienta | Entradas | Salidas | Base metodológica | Cap. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inventario del núcleo | Cálculo propio (hoja de cálculo) | Densidades isotópicas en equilibrio, volumen de combustible, semividas | Actividad por radionucleido (Bq) | Kairos Power (ECC) [29]; NUBASE2020 [30] | ? |
| 2. Término fuente | Factores de atenuación por barrera | Inventario, factores de atenuación (95 %) | Actividad liberable al exterior del edificio | INL [31]; KP-TR-012 [21] | ? |
| 3. Dispersión atmosférica | ARCON96 | Meteorología horaria (2 alturas), geometría fuente–receptor | χ/Q por distancia y periodo (95 % global y 99,5 % sectorial) | NUREG/CR-6331 [32]; RG 1.249 [33]; RG 1.145 [34] | ? |
| 4. Transporte y dosis | RADTRAD | Término fuente, χ/Q, tasas de respiración, factores de conversión | TEDE en el EAB (peores 2 h) y en la LPZ (30 d) | NUREG/CR-6604 [35]; RG 1.183 [14]; FGR 11/12 [36] [37] | ? |
| 5. Zonas de emergencia | zonas_emergencia.py | TEDE(d) de todos los juegos de fracciones de yodo | Radios del EAB y la LPZ y mapa | Criterios del capítulo ? | ? |

## Criterios de aceptación

Los radios del EAB y de la LPZ se determinan con los criterios de emplazamiento de la NRC para accidentes base de diseño, expresados en TEDE: 250 mSv (25 rem) en cualquier periodo de 2 horas en el límite del área de exclusión, y 250 mSv durante el paso de la nube, con un mínimo de 30 días, en el límite exterior de la zona de baja población [15] [14]. La NRC confirmó en su evaluación de la metodología de Kairos Power que estas magnitudes son las adecuadas para el KP-FHR [21]. Los criterios de planificación de emergencias recogidos en el capítulo ? (por ejemplo, 10 mSv en 96 horas) pueden aplicarse con la misma cadena sin más que cambiar el periodo de integración y el límite.

## Hipótesis comunes

Salvo que se indique lo contrario, todos los cálculos comparten las hipótesis siguientes, tomadas de la metodología de Kairos Power para la dispersión en el EAB y la LPZ [21]:

- Emisión y receptor a nivel del suelo. La altura de emisión y la del receptor se fijan en 0 m, lo que resulta envolvente para todos los tipos de emisión.

- Parámetros de ARCON96. Velocidad mínima del viento de 0,5 m/s (por debajo se considera calma y el receptor se sitúa directamente a sotavento), rugosidad superficial de 0,2 m y constante de anchura del sector de promediado de 4,3.

- Dependencia direccional. Se analizan las 16 direcciones del viento con una ventana de 45°, y el χ/Q de diseño es el mayor entre el percentil 99,5 del peor sector y el percentil 95 global, como establece la RG 1.145 [34].

- Dosis proyectada. Las dosis se calculan sin acreditar medidas de protección de la población, lo que es conservador frente a los niveles de intervención expresados como dosis evitable.

- Rango de validez. Los algoritmos de ARCON96 se basan en medidas de campo hasta unos 1.200 m; por ello la NRC acepta su uso para el EAB y la LPZ solo por debajo de esa distancia [21]. Resultados más allá de 1.200 m quedan fuera del rango validado.

# ACCIDENTE POSTULADO

Una vez analizada la idoneidad del conjunto reactor–embarcación y verificada su compatibilidad desde los puntos de vista de potencia y volumen, procede evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones accidentales representativas. Con este objetivo, en el presente apartado se postula un escenario de accidente que permita analizar de forma conservadora la respuesta del reactor KP-FHR integrado a bordo del buque, así como la eficacia de sus características de seguridad inherentes y pasivas.

Para la evaluación del comportamiento del reactor KP-FHR bajo condiciones accidentales se ha seleccionado como accidente base de diseño representativo el analizado por Kairos Power en el ejemplo de aplicación de su metodología de término fuente mecanicista [21], caracterizado por la pérdida total de los sistemas activos de alimentación eléctrica y de extracción de calor residual. Este escenario, comúnmente denominado Station Blackout (SBO), constituye uno de los eventos más exigentes desde el punto de vista de la seguridad, al suponer la indisponibilidad simultánea de los sistemas activos encargados de mantener las funciones fundamentales del reactor, y permite analizar de forma directa la eficacia de las características de seguridad inherentes y pasivas del diseño.

El accidente se inicia con la pérdida completa del suministro eléctrico alterno, lo que conlleva la parada de los sistemas de refrigeración activos, de los sistemas de ventilación y de los equipos auxiliares asociados al control térmico y ambiental. Como consecuencia inmediata del evento iniciador, el reactor entra en condición de parada segura mediante la inserción automática de los elementos de parada, lo que provoca la detención de la reacción en cadena y la eliminación de la potencia de fisión. A partir de este momento, la única fuente de energía térmica en el sistema es el calor residual generado por la desintegración radiactiva de los productos de fisión presentes en el combustible.

A diferencia de los reactores refrigerados por agua ligera, el diseño del KP-FHR presenta una elevada tolerancia a este tipo de transitorios gracias a la combinación de combustible TRISO, refrigerante de sales fundidas y operación a baja presión. El combustible TRISO, compuesto por partículas cerámicas multicapa, posee una capacidad demostrada para retener productos de fisión incluso a temperaturas muy superiores a las alcanzadas durante el accidente considerado. Como resultado, no se espera un incremento significativo del fallo del combustible ni una liberación relevante de productos de fisión desde el núcleo durante el transitorio.

Tras la pérdida de los sistemas activos de refrigeración, la evacuación del calor residual se realiza exclusivamente mediante el sistema pasivo de refrigeración de la vasija, conocido como RVACS. Este sistema actúa de forma automática, sin necesidad de alimentación eléctrica ni intervención del operador, permitiendo la transferencia de calor desde la vasija del reactor hacia el entorno mediante mecanismos de radiación y convección natural. La actuación del RVACS limita eficazmente el aumento de temperatura del combustible, del refrigerante FLiBe y de las estructuras del reactor, manteniendo los valores térmicos dentro de márgenes amplios de seguridad y muy por debajo de los umbrales de degradación de los materiales.

Durante el transitorio accidental, el comportamiento del refrigerante FLiBe resulta especialmente relevante desde el punto de vista de la seguridad. El FLiBe opera a presión cercana a la atmosférica, lo que elimina el riesgo de despresurizaciones rápidas o de pérdidas súbitas de refrigerante. Además, presenta una elevada estabilidad química y una notable capacidad para disolver y retener productos de fisión, actuando como una barrera adicional frente a la liberación de radionucleidos. En las condiciones del accidente considerado, el refrigerante no alcanza temperaturas próximas a su punto de ebullición, por lo que no se producen fenómenos de ebullición ni arrastre significativo de material radiactivo.

La liberación de radionucleidos durante el accidente está dominada por procesos de desorción desde superficies estructurales y, en menor medida, por la transferencia de especies volátiles desde el FLiBe hacia el gas de cobertura del sistema. Entre los radionucleidos potencialmente liberados, el tritio desempeña un papel predominante debido a su naturaleza móvil y a su generación como producto de activación durante la operación normal del reactor. En el análisis del accidente se adoptan hipótesis conservadoras, suponiendo una liberación rápida y directa del tritio al gas de cobertura y, posteriormente, al edificio del reactor.

Una vez que los radionucleidos alcanzan el edificio del reactor, se asume que la retención adicional es mínima, considerándose únicamente fugas pasivas hacia el exterior bajo condiciones conservadoras. No se acredita la actuación de sistemas de ventilación, filtrado ni limpieza atmosférica, lo que incrementa deliberadamente la cantidad de material liberado al entorno y proporciona un margen de seguridad adicional en la evaluación del impacto radiológico. Este enfoque permite analizar el comportamiento del sistema bajo condiciones desfavorables, reforzando la robustez de las conclusiones obtenidas.

El impacto radiológico del accidente se evalúa en términos de dosis efectiva total equivalente tanto en el límite del área de exclusión como en la zona de baja densidad de población, considerando tanto las primeras horas tras el inicio del evento como la dosis acumulada a lo largo de un periodo prolongado. En el cálculo de ejemplo de Kairos Power [21], los resultados muestran que las dosis calculadas se mantienen ampliamente por debajo de los límites regulatorios aplicables a accidentes base de diseño. La contribución dominante a la dosis corresponde al tritio, mientras que la aportación del resto de productos de fisión resulta significativamente menor, reflejo de la elevada capacidad de retención del combustible TRISO y del refrigerante FLiBe.

Es importante destacar que el análisis del accidente incorpora múltiples hipótesis conservadoras, incluyendo inventarios máximos acumulados de radionucleidos, liberaciones instantáneas y la ausencia de créditos por sistemas de mitigación adicionales. Estas suposiciones conducen a una sobreestimación intencionada de las consecuencias radiológicas, garantizando que los resultados obtenidos representen un escenario límite dentro del marco de diseño considerado.

En conjunto, la descripción del accidente base de diseño pone de manifiesto la elevada robustez del reactor KP-FHR frente a transitorios severos. La combinación de seguridad inherente, sistemas pasivos de evacuación de calor y un enfoque de contención funcional permite mantener la integridad del núcleo y limitar de forma efectiva la liberación de material radiactivo al entorno, incluso bajo condiciones de pérdida total de potencia eléctrica. Este comportamiento respalda la idoneidad del KP-FHR como tecnología avanzada con un alto nivel de seguridad pasiva, coherente con los objetivos de diseño de los reactores de cuarta generación.

## Escenarios analizados

A partir del accidente descrito, y en coherencia con los criterios del capítulo ?, se definen dos escenarios para el cálculo de las zonas:

- E1, accidente base de diseño. Pérdida total de suministro eléctrico con evacuación del calor residual por el RVACS, tal como se ha descrito, con las barreras de retención del edificio del reactor operativas. Se emplea para comprobar el diseño frente a los criterios de emplazamiento (250 mSv en el EAB y en la LPZ) y para dimensionar la zona de planificación.

- E2, escenario envolvente. Mismo término fuente que E1, pero suponiendo que el recinto del reactor pierde su capacidad de retención, por ejemplo por una colisión durante la maniobra en puerto, de modo que no se acredita atenuación en el edificio. Se emplea para dimensionar las zonas de medidas urgentes (evacuación y confinamiento).

Como referencia del orden de magnitud esperable, en el cálculo de ejemplo de Kairos Power para el escenario E1 la dosis TEDE en un EAB situado a 335 m fue de 7,2 mSv (0,716 rem), muy por debajo del criterio de 250 mSv, y el 98 % de esa dosis se debió al tritio [21].

# TÉRMINO FUENTE: LIBERACIÓN DE RADIONUCLEIDOS

Una vez determinado el escenario accidental de referencia, se procede a establecer el modelo de liberación de radionucleidos con el objetivo de definir el inventario isotópico inicial que servirá como archivo NIF de entrada para el código RADTRAD.

La caracterización de dicha liberación constituye un paso clave en el análisis de consecuencias radiológicas, ya que permite traducir el comportamiento físico del sistema bajo condiciones accidentales en un término fuente isotópico representativo y conservador. Para ello, se parte del inventario isotópico del combustible en condiciones de equilibrio, que se considera disponible para su liberación al entorno siguiendo las hipótesis asociadas al accidente postulado.

## Determinación del inventario isotópico del núcleo

En el presente trabajo, la liberación de isótopos se modela mediante un enfoque simplificado y envolvente, adecuado para estudios preliminares, en el que se definen de forma explícita las hipótesis relativas a la homogeneidad del inventario, los mecanismos de liberación y los caminos de transporte hasta el exterior. El resultado de este proceso es la obtención del archivo NIF, que constituye el isotópico de partida empleado por RADTRAD para la evaluación de dosis y consecuencias radiológicas asociadas al accidente considerado.

Para la definición del inventario isotópico de referencia se parte de las concentraciones en equilibrio en el núcleo, obtenidas a partir de la documentación técnica proporcionada por Kairos Power [29] para el reactor KP-FHR. Dicho documento recoge las densidades isotópicas en estado estacionario correspondientes a distintas secciones axiales y radiales del núcleo.

De entre las secciones disponibles en la documentación de Kairos Power, se selecciona como referencia la correspondiente a Axial Zone #6, Radial Zone #1, la cual se asume representativa del comportamiento medio del combustible en condiciones de equilibrio. A partir de esta sección, se considera que todo el combustible del núcleo presenta una composición isotópica homogénea y constante, hipótesis adoptada con el fin de simplificar la definición del inventario fuente empleado en el análisis de consecuencias radiológicas.

La elección de dicha sección se justifica por su ubicación central en el núcleo, donde se ha comprobado que las concentraciones isotópicas alcanzan valores máximos en comparación con otras zonas axiales y radiales. En consecuencia, la extrapolación de este isotópico a la totalidad del combustible introduce un sesgo conservador, al sobreestimar de forma intencionada el inventario disponible para su eventual liberación durante el accidente postulado. En la Figura 5 se muestra esquemáticamente la sección axial y radial seleccionada como referencia para la definición del isotópico de partida.

A partir de este inventario isotópico de referencia, se elabora la Tabla 13 en la que se recogen exclusivamente los isótopos radiactivos relevantes, seleccionados dentro del conjunto total de isótopos presentes en el combustible. Dicha selección se realiza atendiendo a su contribución efectiva a la radiación y a las consecuencias dosimétricas, de modo que únicamente se consideran aquellos radionucleidos que influyen de forma significativa en el término fuente empleado por RADTRAD. Esta simplificación permite centrar el análisis en los isótopos dominantes desde el punto de vista radiológico, sin pérdida de representatividad en la estimación de dosis.

Figura 5: Sección de elemento de referencia

Tabla 13: Concentración de isótopos radiactivos en el elemento de referencia

| Isotopo | Densidad [atom/b/cm] | Isotopo | Densidad [atom/b/cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pd-107 | 2.24E-05 | Pm-147 | 2.53E-05 |
| Rb-87 | 5.63E-05 | Pm-149 | 3.50E-07 |
| Cs-135 | 2.75E-05 | Y-91 | 3.29E-05 |
| Cs-137 | 1.57E-04 | Zr-93 | 1.44E-04 |
| Xe-133 | 5.20E-06 | Zr-95 | 4.35E-05 |
| Xe-135 | 5.29E-08 | Nb-95 | 2.02E-05 |
| I-129 | 1.74E-05 | Ce-140 | 1.41E-04 |
| Tc-99 | 1.36E-04 | Ce-141 | 2.34E-05 |
| Ru-103 | 2.05E-05 | Ce-142 | 1.44E-04 |
| Ru-106 | 2.63E-05 | Ce-144 | 8.66E-05 |
| Rh-105 | 4.31E-07 | Pr-141 | 1.17E-04 |
| U-235 | 2.24E-03 | Pr-143 | 1.07E-05 |
| U-237 | 2.85E-06 | Nd-143 | 1.01E-04 |
| U-238 | 1.79E-02 | Nd-144 | 7.14E-05 |
| Np-237 | 3.08E-05 | Nd-145 | 8.48E-05 |
| Np-239 | 1.72E-05 | Nd-146 | 8.23E-05 |
| Pu-238 | 8.30E-06 | Nd-147 | 3.37E-06 |
| Pu-239 | 2.59E-04 | Nd-150 | 1.84E-05 |
| Pu-240 | 7.86E-05 | Sm-147 | 3.14E-06 |
| Pu-241 | 7.81E-05 | Sm-149 | 3.24E-07 |
| Pu-242 | 2.86E-05 | Sm-150 | 2.43E-05 |
| Am-241 | 6.98E-07 | Sm-151 | 1.87E-06 |
| Am-243 | 5.54E-06 | Sm-152 | 1.07E-05 |
| Sr-89 | 2.33E-05 | Eu-153 | 1.08E-05 |
| Sr-90 | 1.23E-04 | Eu-154 | 1.94E-06 |
| Ba-138 | 1.68E-04 | Eu-155 | 5.76E-07 |
| Ba-140 | 1.10E-05 |  |  |

### Tritio y alcance del inventario

El inventario de referencia procede de las concentraciones de equilibrio del material combustible [29] y, por tanto, solo contiene los nucleidos presentes en el combustible. El tritio, que domina la dosis en el accidente de ejemplo de Kairos Power, no está en él, porque se produce sobre todo en la sal por reacciones neutrónicas con el litio y el berilio del FLiBe, y se acumula mayoritariamente en el grafito de las esferas y del reflector [21]. En el cálculo de ejemplo de Kairos, el inventario de tritio en el sistema primario tras 4,75 años de operación es de unos 6.400 Ci: 4.743 Ci en las esferas, 1.181 Ci en el reflector, 320 Ci en la vasija, 60 Ci en las tuberías, 55 Ci en el intercambiador intermedio y 9 Ci en la sal [21]. Este inventario debe añadirse al término fuente, con liberación instantánea y sin atenuación, como en la metodología de referencia.

Por otro lado, el juego de datos público de Kairos Power es un conjunto de verificación de física de reactores de 89 nucleidos y no incluye los isótopos de yodo de vida corta (I-131, I-133, I-135) ni varios gases nobles (Kr-85m, Kr-87, Kr-88, Xe-133m, Xe-135m), que en los accidentes con daño al combustible suelen dominar la dosis. Para el cálculo definitivo, el inventario debe completarse con un cálculo de agotamiento del combustible (por ejemplo, con ORIGEN) o justificarse su omisión.

## Conversión del inventario isotópico en equilibrio a término fuente radiológico

Una vez determinadas las concentraciones isotópicas en equilibrio en el núcleo del reactor, se procede a la transformación de dichos resultados neutrónicos en un inventario radiológico cuantificable, adecuado para su utilización como término fuente de partida en el análisis de consecuencias radiológicas mediante el código RADTRAD. Para ello, se calculan una serie de parámetros intermedios que permiten pasar de densidades numéricas a actividades absolutas, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

- Identificación del radionucleido

Cada radionucleido se identifica de forma unívoca mediante su notación [ZZAAA], donde ZZ corresponde al número atómico y AAA al número másico. Esta notación es la empleada de forma estándar en códigos neutrónicos y radiológicos, garantizando la compatibilidad con herramientas de cálculo como ORIGEN, MCNP o RADTRAD.

Asimismo, cada radionucleido se clasifica según su tipo de isótopo (gases nobles, halógenos, metales volátiles, tierras raras, actínidos, etc.), clasificación que resulta fundamental para la posterior asignación de factores de atenuación y fracciones de liberación en el análisis del accidente.

- Densidad numérica en equilibrio

El cálculo neutrónico proporciona la densidad numérica de cada isótopo en equilibrio, expresada como:

nb=Number Density  [atomos/(barn⋅cm)]

Esta magnitud representa la concentración isotópica normalizada al barn, forma habitual de presentar resultados en cálculos neutrónicos.

Para obtener la densidad atómica real por unidad de volumen, se realiza la conversión:

n=nb10-24[atomos/cm3]
donde 1 barn=10-24 cm2.

- Vida media y constante de desintegración

Para cada radionucleido se recopila la vida media a partir de bases de datos nucleares evaluadas (p. ej., NUBASE2020 o ENDF/B-VIII.0) [30]. La vida media se expresa finalmente en segundos para su uso directo en los cálculos radiológicos.

A partir de la vida media T1/2, se calcula la constante de desintegración:

λ=ln⁡(2)T1/2

donde:

λ es la constante de desintegración [s-1],

T12es la vida media del radionucleido [s].

Este parámetro gobierna la evolución temporal del inventario y constituye la magnitud empleada por los códigos de análisis de consecuencias.

- Número total de átomos

Conocida la densidad atómica real y el volumen de combustible considerado, se obtiene el número total de átomos de cada radionucleido:

N=n⋅V

donde:

N es el número total de átomos,

n es la densidad atómica [átomos/cm3],

V es el volumen de referencia del combustible [cm3].

En el presente análisis se adopta un volumen representativo del combustible, coherente con la hipótesis de composición isotópica homogénea en todo el núcleo.

- Cálculo de la actividad

La actividad radiológica asociada a cada radionucleido se calcula como:

A=λ⋅N
donde:

A es la actividad [Bq],

λ es la constante de desintegración [s-1],

N es el número total de átomos.

Adicionalmente, la actividad se expresa también en curios para facilitar la comparación con documentación de licenciamiento y bibliografía nuclear clásica:

ACi=ABq3.7×1010

## Transporte del término fuente desde el núcleo hasta el exterior del edificio del reactor

Una vez convertido el inventario isotópico en equilibrio en actividad total por radionucleido, el siguiente paso consiste en estimar qué fracción de dicha actividad puede atravesar las barreras físicas del sistema y alcanzar el exterior del edificio del reactor. Para ello se adopta un enfoque de término fuente mecanicista simplificado, en el que el transporte se representa mediante factores de atenuación asociados a cada barrera, siguiendo la metodología empleada habitualmente en reactores con combustible TRISO/HTGR [31]. La propia metodología de Kairos Power proporciona además factores de atenuación específicos para el FLiBe [21].

### Factores de atenuación por barrera en condiciones accidentales

En la Figura 6 se recogen los factores de atenuación (AF) propuestos para condiciones accidentales, diferenciados por clase de producto de fisión y por barrera (combustible /partícula intacta o no intacta, grafito, límite de presión del primario y edificio del reactor).

Figura 6: Factores de atenuación de liberación de radionucleidos durante accidentes

A efectos del presente trabajo, se adoptan los valores de dicha tabla sin modificaciones para todas las barreras, con una única excepción:

- El término “Helium Pressure Boundary” se asocia en el documento original al circuito primario de helio (HTGR). En el KP-FHR, el refrigerante primario es FLiBe, por lo que esta barrera se sustituye por un “FLiBe primary boundary / primary circuit” equivalente.

- Para mantener un enfoque conservador y coherente con el cambio de medio (gas → sal fundida), se asigna a esta barrera un factor de atenuación fijo:

AFFLiBe=100

Es decir, se considera que el transporte a través del circuito primario de FLiBe introduce una atenuación efectiva de 10² sobre la actividad que llega a dicha etapa (retención/retardo/depósitos globales), manteniendo el resto de las barreras según la tabla. Como se justifica a continuación, este factor no se aplica a los gases nobles, para los que se adopta AF = 1.

Este valor se ha contrastado con los factores de atenuación acumulados que la propia metodología de Kairos Power obtiene para el FLiBe en su cálculo de ejemplo: una fracción liberada de 3,93·10⁻⁷ para los elementos que forman fluoruros solubles en la sal, de 5,87·10⁻¹⁷ para los metales nobles y de 4,48·10⁻²⁵ para los óxidos, y de 1,0 para los gases nobles y el tritio [21]. Frente a esos valores, un factor único de 100 es muy conservador para las especies que la sal retiene, por lo que se mantiene para ellas. No lo es, en cambio, para los gases nobles: son químicamente inertes, apenas se disuelven en la sal y pasan al gas de cobertura, de modo que el FLiBe no los retiene. Por ello, para los gases nobles se adopta AFFLiBe = 1, de acuerdo con la metodología de referencia. Con esta corrección, la actividad de Xe-133 y Xe-135 que alcanza el exterior del edificio es 100 veces mayor que con el factor único, y los gases nobles pasan a representar en torno al 99 % de la actividad liberada (Anexo C).

Los factores de atenuación se proporcionan en la literatura para distintos niveles de confianza, típicamente al 50 % y al 95 %. En el presente trabajo se adopta el nivel del 95 %, al corresponder con un percentil alto de la distribución de incertidumbre y representar un comportamiento desfavorable de las barreras de retención. Esta elección introduce un sesgo conservador en la estimación de el término fuente, al maximizar la fracción de actividad que puede alcanzar el exterior del edificio del reactor.

## Cálculo del término fuente al exterior del edificio

Para cada radionucleido (o, de forma más práctica, para cada clase radiológica), se calcula la actividad liberable al exterior combinando:

- A: actividad inicial en el núcleo (Bq).

- f: fracción de liberación inicial desde el combustible hacia el refrigerante/primario (dependerá de la hipótesis de accidente y de la clase de isótopo).

- AF_i: factores de atenuación por barrera (incluyendo el AFFLiBeadoptado).

La expresión general empleada es:

S=A⋅f⋅i=1n1AFi

donde:

- S es el término fuente mecanicista (Bq) liberado al exterior del edificio,

- A es la actividad inicial del radionucleido en el núcleo (Bq),

- f es la fracción de liberación inicial desde la fuente (combustible → primario),

- AFi es el factor de atenuación de la i-ésima barrera,

- n es el número total de barreras consideradas.

De forma equivalente, puede expresarse como:

S=A⋅F⋅(1-η)

siendo Fla fracción liberada desde el combustible y ηuna eficiencia global de mitigación agregada. No obstante, en este trabajo se adopta la formulación basada en el producto de factores de atenuación, ya que permite mantener la trazabilidad de cada barrera e introducir de forma directa la sustitución del término del helio por el correspondiente al circuito de FLiBe. Los resultados se recogen en el Anexo C.

# DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA

Una vez estimadas las concentraciones de los radionucleidos liberados al medio ambiente, el siguiente paso consiste en la definición e implementación de los mecanismos de modelado para la estimación del transporte atmosférico y la dispersión de los efluentes gaseosos radiactivos. Este análisis se desarrollará conforme a normativas específicas y estándares técnicos reconocidos por la autoridad reguladora competente que se irán presentando según sean necesarios, con el fin de garantizar la validez y trazabilidad de los resultados.

Para tal fin, se empleará un software de simulación debidamente validado y aceptado por la comisión reguladora, cuya selección y características serán detalladas en los apartados posteriores.

## Conceptos teóricos

La dispersión atmosférica se refiere al proceso físico mediante el cual los contaminantes gaseosos, una vez emitidos a la atmósfera desde una fuente (puntual, lineal o superficial), se propagan en el entorno como consecuencia de los efectos combinados del viento, la turbulencia atmosférica y otros fenómenos meteorológicos. Este fenómeno es fundamental para predecir la distribución espacial y temporal de la concentración de un contaminante en el aire.

En este contexto, el parámetro χ/Q (chi sobre Q) es una magnitud que permite relacionar la concentración en el aire de un contaminante (χ, en Bq/m³ o g/m³) con la tasa de emisión de la fuente (Q, en Bq/s o g/s). Es un coeficiente adimensional en el sentido físico estricto, pero con unidades derivadas (s/m³), y representa la eficiencia con la que una sustancia emitida desde una fuente se diluye en el ambiente antes de alcanzar un punto receptor. [34]

χQ=Concentración en el receptorTasa de emisión de la fuente

El valor de χ/Q depende de múltiples factores: la distancia de la fuente al receptor, la dirección y velocidad del viento predominante, la estabilidad atmosférica, la altura de la fuente de emisión y la topografía del terreno, entre otros. Para su cálculo, se recurre a modelos matemáticos de dispersión que resuelven ecuaciones simplificadas del transporte turbulento en la atmósfera, generalmente bajo el marco de aproximaciones gaussianas.

## Elección del código de dispersión

Existen dos herramientas computacionales comúnmente empleadas para la estimación del transporte atmosférico y la dispersión de efluentes radiactivos, conforme a las metodologías utilizadas en la mayoría de las centrales nucleares convencionales: PAVAN y ARCON96. La principal diferencia entre ambos radica en la escala de aplicación. PAVAN está diseñado para modelar la dispersión a largas distancias, típicamente desde el emplazamiento hasta el límite de la zona de exclusión, considerando condiciones meteorológicas promedio. Por el contrario, ARCON96 se utiliza para evaluar la dispersión en distancias cortas, en entornos próximos a las estructuras de la planta, donde los efectos de obstrucción, recirculación y turbulencia inducida por edificios son más relevantes. La Tabla 14 recoge algunas de las diferencias principales en cuanto a la aplicación.

Tabla 14: Diferencias de aplicación entre ARCON96 y PAVAN

| Característica | ARCON96 [33][11] | PAVAN [38] |
| --- | --- | --- |
| Propósito principal | Evaluar la habitabilidad de la sala de control durante accidentes. | Evaluar la exposición en el área de exclusión (EAB) y la zona de baja población (LPZ) en accidentes de diseño. |
| Tipo de liberación | Corto plazo (accidentes de corta duración, típicamente 2 horas). | Largo plazo (accidentes de hasta 30 días). |
| Modelo de dispersión | Gaussiano modificado con efectos de estela de edificios y meandro del viento. | Modelo gaussiano tradicional basado en frecuencias conjuntas de viento y estabilidad atmosférica. |
| Entrada meteorológica | Datos horarios de viento y estabilidad. | Tablas de frecuencia conjunta (Joint Frequency Distribution, JFD). |
| Ubicación del receptor | Sala de control (normalmente dentro del emplazamiento). | Límites del sitio: EAB y LPZ. |
| Altura de liberación | Considera efectos de altura y estructuras cercanas. | Generalmente alturas más elevadas (chimeneas). |
| Normativa asociada | Regulatory Guide 1.194 | Regulatory Guide 1.145 |

La razón por la cual la distinción tradicional en el uso de PAVAN y ARCON96 puede volverse difusa en el caso de los reactores modulares pequeños radica fundamentalmente en la distancia a la que se sitúan el Límite de la Zona de Exclusión (EAB) y la Zona de Baja Población (LPZ). Tal como se muestra en la Tabla 14, PAVAN ha sido históricamente empleado para el cálculo de factores de dispersión a grandes distancias, típicamente asociadas a los estudios de zonas de exclusión en centrales nucleares de gran escala. Sin embargo, en los SMR dichas distancias se reducen de forma significativa, ubicándose dentro del rango de aplicación original para el cual fue desarrollado ARCON96.

Esta circunstancia ha sido reconocida explícitamente por la NRC en su Guía Regulatoria 1.249 (RG 1.249), donde se indica que:

“Las grandes centrales nucleares de agua ligera típicamente presentan distancias EAB y LPZ que oscilan entre 800 y 6.000 metros, mientras que se postula que los diseños esperados de reactores modulares pequeños y reactores avanzados incluirán distancias EAB y LPZ en el rango de 80 a 400 metros. La NRC ha determinado que el código informático ARCON, desarrollado para modelar distancias cortas en las proximidades de edificios —típicas de las evaluaciones de dosis en salas de control—, es aceptable para modelar valores de χ/Q en EAB y LPZ a distancias relativamente cortas.” [33]

Esta afirmación proporciona una justificación normativa sólida para la aplicación de ARCON96 en el cálculo de factores de dispersión en escenarios donde las distancias de interés se encuentran dentro de los límites para los que dicho modelo fue concebido, como es el caso del SMR objeto de este estudio.

## ARCON96

### Origen del modelo

ARCON96 fue desarrollado por la NRC en la década de los 90 con el objetivo de mejorar la estimación de concentraciones relativas (χ/Q) en áreas cercanas a edificaciones, principalmente para estudios de habitabilidad de salas de control en situaciones accidentales. Su desarrollo respondió a las limitaciones observadas en los modelos gaussianos tradicionales, que no consideraban adecuadamente los efectos de los edificios en la dispersión atmosférica.   [32]

### Requisitos de los datos meteorológicos

Para la operación del modelo ARCON96 conforme a los criterios regulatorios, es imprescindible disponer de un conjunto de datos meteorológicos horarios, obtenidos localmente y tratados de acuerdo con las guías técnicas establecidas por la NRC. Estos datos son fundamentales para la estimación conservadora de los factores de dispersión χ/Q en entornos cercanos a estructuras. El modelo requiere como mínimo las siguientes variables meteorológicas:

- Velocidad del viento (m/s), medida a diferentes alturas.

- Dirección del viento (grados azimutales).

- Temperatura del aire (°C), a dos niveles distintos.

- Altura de los sensores sobre el terreno.

- Resolución temporal: datos horarios, con al menos un año completo de registros válidos.

Aunque ARCON96 no emplea explícitamente la clasificación Pasquill-Gifford, requiere parámetros que permitan inferir la estabilidad atmosférica, como el gradiente térmico vertical, calculado a partir de mediciones de temperatura a dos alturas.

Los datos deben provenir de una torre meteorológica localizada en el emplazamiento o en su proximidad inmediata, de modo que reflejen las condiciones representativas del entorno. Esta exigencia está establecida en la Regulatory Guide 1.23, la cual establece que:

“Los programas de monitoreo meteorológico deben incluir mediciones de viento y temperatura a múltiples alturas para permitir la determinación de la estabilidad atmosférica, y los sensores deben instalarse de forma que aseguren una cobertura representativa y precisa del emplazamiento”  [39].

Además, la NUREG-0800, en su Capítulo 2, Sección 2.3.3, respalda este enfoque indicando que se deben medir velocidad y dirección del viento, así como temperatura del aire, al menos a dos niveles verticales  [40]. Típicamente, estas alturas corresponden a aproximadamente 10 m y 60 m sobre el nivel del terreno. Esto permite calcular de forma fiable el gradiente vertical de temperatura (ΔT), indispensable para caracterizar la estabilidad atmosférica en modelos de dispersión como ARCON96.

El conjunto de datos debe estar libre de valores anómalos, contar con un índice de validez superior al 90 % anual, y ser sometido a un proceso de validación y conversión al formato requerido por el software antes de su uso en simulaciones.

### Asociación meteorología–geometría

Para cada hora del conjunto de datos meteorológicos, el modelo identifica:

- Dirección del viento predominante.

- Clase de estabilidad atmosférica.

- Relación angular entre la fuente emisora y el receptor.

Con esta información, se determina el tipo de interacción viento-edificio en función de la orientación relativa:

- Frontal, si el viento impacta directamente sobre el edificio.

- Paralela, si el flujo es canalizado entre estructuras.

- Oblicua, si se presenta en ángulo intermedio.

Cada una de estas configuraciones influye de manera diferente en la generación de turbulencia, recirculación o canalización del flujo de aire, modificando la dispersión de los contaminantes. ARCON96 incorpora ajustes empíricos derivados de estudios en túneles de viento y validaciones experimentales para reflejar estos efectos en el cálculo del χ/Q.

### Cálculo horario de χ/Q

Para cada intervalo horario, se calcula un valor de χ/Q utilizando funciones empíricas parametrizadas que tienen en cuenta:

- La distancia entre fuente y receptor.

- La dirección del viento respecto a la geometría del edificio.

- La clase de estabilidad atmosférica.

- La altura y orientación de estructuras cercanas.

- La velocidad del viento a nivel bajo.

El modelo es de tipo gaussiano de línea recta, con coeficientes de difusión modificados para incluir los efectos de estela de los edificios y del meandro del viento a bajas velocidades [32]. La serie completa de valores χ/Q se analiza para obtener una distribución, y de ella se obtienen los valores de χ/Q correspondientes al percentil 95 para los distintos intervalos de promediado; en este trabajo se adopta además el criterio de la RG 1.145 de tomar el máximo entre el percentil 99,5 del peor sector y el percentil 95 global [34] (véase el capítulo ?).

Este enfoque asegura que el valor obtenido represente una condición meteorológica desfavorable pero razonablemente esperable, adecuada para análisis de seguridad en condiciones accidentales de corto alcance

### Formulación del modelo de dispersión

ARCON96 aplica, para cada hora del registro meteorológico, un modelo gaussiano de línea recta. Para una emisión a nivel del suelo y un receptor en el eje de la pluma, la concentración relativa es:

χ/Q = 1π · Σy · Σz · U

donde U es la velocidad del viento (m/s) y Σy y Σz son los coeficientes de difusión horizontal y vertical (m). La aportación propia de ARCON96 frente a los modelos gaussianos clásicos está en estos coeficientes, que suman a los de Pasquill–Gifford dos términos empíricos [32]:

Σy = σy2 + Δσy12 + Δσy22,    Σz = σz2 + Δσz12 + Δσz22

σy y σz son los coeficientes de Pasquill–Gifford [41], función de la clase de estabilidad y de la distancia; Δσ1 representa el meandro de la pluma con vientos débiles, y Δσ2 la turbulencia generada por la estela del edificio, que depende de su sección transversal y de la velocidad del viento. Las expresiones y constantes de ambas correcciones se ajustaron con ensayos de campo hasta distancias del orden de 1.200 m [32], lo que fija el rango de validez indicado en el capítulo ?.

Cuando la dirección del viento de una hora queda fuera de la ventana de direcciones que puede llevar la emisión hacia el receptor, el χ/Q de esa hora es nulo. Con una ventana de 360° el resultado es independiente de la dirección; con ventanas de 45° centradas en cada una de las 16 direcciones se obtiene el χ/Q de cada sector [21].

### Intervalos de promediado y percentiles de diseño

A partir de la serie horaria, ARCON96 calcula medias móviles de χ/Q desde el inicio de la emisión hasta 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 96, 168, 360 y 720 horas, y para cada duración proporciona la función de distribución acumulada complementaria: el número de periodos que superan cada valor de χ/Q. Dividiendo por el número total de periodos se obtiene la probabilidad de superación, de la que se extraen los percentiles [21].

Se emplean dos percentiles, de acuerdo con la RG 1.145 [34]: el percentil 95 independiente de la dirección (ventana de 360°), que ARCON96 calcula directamente, y el percentil 99,5 de cada sector, que se interpola en la distribución acumulada. El valor de diseño para cada distancia y duración es el mayor de los dos.

RADTRAD necesita el χ/Q de intervalos que no empiezan en el instante cero (por ejemplo, de 2 a 8 horas). Para obtenerlos a partir de las medias desde el origen se aplica la expresión del manual de ARCON96, usando el percentil correspondiente [32] [21]:

χ/Qt₁→t₂ = t₂·χ/Q0→t₂ − t₁·χ/Q0→t₁t₂ − t₁

Para el intervalo de 0 a 2 horas se toma el máximo de los valores de 0–1 h y 0–2 h. Los intervalos normalizados con los que ARCON96 presenta sus resultados son 0–2 h, 2–8 h, 8–24 h, 1–4 días y 4–30 días [32] [42].

## Metodología

Una vez definidos los recursos a emplear, se procederá al desarrollo de la metodología específica. Para ello, se seleccionarán los datos meteorológicos de partida, los cuales serán procesados conforme a los requerimientos del modelo ARCON96, con el fin de generar los archivos de entrada en el formato exigido por el software. A continuación, se ejecutará el modelo y se llevará a cabo un análisis crítico de los archivos de salida obtenidos.

### Tratamiento de los datos meteorológicos

Figura 7: Puerto de Bilbao [43]

Se parte de un conjunto de datos meteorológicos recogidos durante un año, con una frecuencia temporal de 10 minutos, correspondientes a dos alturas: 10 m y 58 m sobre el nivel del terreno, tal como se detalla en la Tabla 17. Estos datos, que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa descrita en el apartado ?, proceden de una estación cuya localización exacta es desconocida, y no coinciden con los registros del puerto de Bilbao, cuya serie de datos, ajustada a los criterios normativos, no se encontraba disponible en el momento del análisis.

Dada esta limitación, se requiere aplicar un tratamiento estadístico a los datos disponibles para aproximar su comportamiento al de las condiciones meteorológicas características del emplazamiento objetivo (Bilbao). El procedimiento propuesto consiste en calcular la rosa de los vientos, así como la velocidad media del viento y la temperatura media, y posteriormente realizar un ajuste de estos parámetros para que reflejen un perfil representativo del entorno del puerto de Bilbao conforme a la normativa vigente.

Figura 8: Rosa de los vientos de los datos de partida

Las imágenes 2 y 3 muestran las rosas de los vientos de las dos localizaciones a analizar:

Figura 9: Rosa de los vientos en Bilbao [43]

Figura 10: Muestra de la tabla de datos meteorológicos de partida

Figura 11: Rosa de los vientos a 58 m

Figura 12: Rosa de los vientos en Bilbao

En el análisis comparativo inicial, se identifica una discrepancia significativa entre la rosa de los vientos de la localización de origen desconocido y la correspondiente al emplazamiento de Bilbao, tanto en dirección predominante como en velocidad media del viento.

Con el objetivo de adaptar los datos de entrada a las condiciones de Bilbao a 10 m, se aplica una rotación de 90° en sentido antihorario a las direcciones del viento, modificando así la dirección predominante original del noreste–este-noreste (NE–ENE) hacia un patrón noroeste–este-noroeste (NW–WNW), coherente con la climatología de Bilbao.

Teniendo en cuenta los 58 m, para adaptar la rosa de vientos es necesario realizar una transformación sobre las direcciones del viento. Esta transformación consiste en invertir el sentido angular y aplicar una rotación adicional de 90° en sentido antihoraria. De esta forma, la distribución original con predominancia hacia el sur (S) se ajusta para reflejar correctamente un patrón predominante hacia el oeste (W), más acorde con el formato de representación polar empleado en la segunda imagen.

Por otro lado, se observa que la velocidad media del viento en los datos originales es de 3,73 m/s, mientras que en Bilbao asciende a 6,68 m/s. Para equiparar ambas distribuciones, se aplica un factor de corrección multiplicativo de 1,79 sobre los valores de velocidad registrados.

Tabla 15: Tabla de ajustes aplicados

| Parámetro | Localización desconocida | Transformación aplicada | Bilbao (objetivo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección a 10 m | NE–ENE | Rotar 90° en sentido antihorario | NW–WNW |
| Dirección a 58 m | S | Rotar 90° en sentido antihorario | W |
| Velocidad media (m/s) | 3,73 | Multiplicar por 1,79 | 6,68 |

Otra característica que es necesaria abordar es el concepto de estabilidad atmosférica. La estabilidad atmosférica se define como la capacidad de una masa de aire para oponerse o facilitar los movimientos verticales dentro de la atmósfera. Este parámetro resulta fundamental en el análisis de procesos meteorológicos relevantes, tales como la convección, la formación de nubes, el desarrollo de precipitaciones, la dispersión de contaminantes atmosféricos y la visibilidad horizontal.

Desde un punto de vista termodinámico, la estabilidad se evalúa comparando la temperatura de una parcela de aire en ascenso con la temperatura del entorno en niveles sucesivos de altitud. Si la parcela asciende y se mantiene más cálida que el ambiente, continuará su ascenso (atmósfera inestable); si es más fría, tenderá a descender (atmósfera estable).

En cumplimiento de lo establecido por la Regulatory Guide 1.23 (RG 1.23) de la NRC [39], se emplea el método del gradiente térmico vertical (ΔT/ΔZ) como criterio para la clasificación de la estabilidad atmosférica. Este método se basa en la diferencia de temperatura medida entre dos niveles estándar, típicamente a 10 metros y 60 metros sobre el nivel del terreno.

De acuerdo con esta guía, se definen siete clases de estabilidad atmosférica, de la A a la G en función del valor del gradiente térmico vertical expresado en grados Celsius por cada 100 metros. Estas clases se interpretan conforme a la siguiente tabla:

| Clase | ΔT/ΔZ (°C/100 m) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| A | ≤ -1,9 | Extremadamente inestable |
| B | -1,9 a -1,7 | Moderadamente inestable |
| C | -1,7 a -1,5 | Ligeramente inestable |
| D | -1,5 a -0,5 | Neutra |
| E | -0,5 a 1,5 | Ligeramente estable |
| F | 1,5 a 4,0 | Moderadamente estable |
| G | >4 | Extremadamente estable |

Tabla 16: Clasificación de la estabilidad atmosférica

Habiendo realizado los cambios descritos se obtiene una tabla cuyos datos podrían asemejarse a los de la ubicación seleccionada. No obstante, en base a los requisitos establecidos por la herramienta Arcon96, para la que la guía RG 1.194 recomienda disponer de varios años de datos horarios (preferiblemente cinco) [42], se ha identificado que la tabla de partida resulta insuficiente al contener registros únicamente para un único año.

Sin embargo, considerando que la serie de datos disponible posee una resolución temporal de 10 minutos (i.e., seis registros por hora), se ha implementado una solución técnica para ampliar artificialmente el horizonte temporal sin comprometer la validez horaria de los datos. Esta consiste en seleccionar un único dato por hora, tal como lo requiere Arcon96, y asignar a cada uno de los cinco años necesarios un subconjunto específico de los registros disponibles por hora, conforme al siguiente criterio:

- Año 1: se emplean los registros correspondientes al minuto 10 de cada hora.

- Año 2: se utilizan los registros del minuto 20.

- Año 3: se seleccionan los del minuto 30.

- Año 4: se emplean los del minuto 40.

- Año 5: se utilizan los del minuto 50.

| Fecha | Min | Dirección a 10 m | Sector a 10 m | Velocidad máxima a 10 m | Dirección a 58 m | Sector a 58 m | Velocidad máxima a 58 m | Estabilidad atmósferica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-01-01 00:10:00 | 10 | 225 | SW | 1,969 | 267 | WSW | 6,623 | G |
| 2023-01-01 01:10:00 | 10 | 211 | SSW | 2,685 | 269 | WSW | 6,444 | G |
| 2023-01-01 02:10:00 | 10 | 208 | SSW | 2,148 | 261 | WSW | 4,296 | G |
| 2023-01-01 03:10:00 | 10 | 219 | SSW | 1,432 | 264 | WSW | 4,654 | G |
| 2023-01-01 04:10:00 | 10 | 202 | S | 3,401 | 238 | SW | 3,043 | G |
| 2023-01-01 05:10:00 | 10 | 202 | S | 3,401 | 118 | ESE | 3,58 | G |
| 2023-01-01 06:10:00 | 10 | 201 | S | 3,222 | 81 | ENE | 7,697 | F |

Esta metodología permite construir una serie de 5 años sintéticos, cumpliendo con los requerimientos de entrada de Arcon96 y preservando la representatividad horaria de los datos dentro de los límites de la información original disponible.

Esta construcción debe entenderse como una aproximación. Los cinco años así obtenidos proceden de un mismo año con registros desfasados diez minutos, por lo que están fuertemente correlacionados y no aportan la variabilidad interanual que pretende recoger la recomendación de la RG 1.194 [42]. Además, la serie se ha adaptado a Bilbao rotando las direcciones y escalando la velocidad del viento, sin modificar la distribución de estabilidades. Los resultados de dispersión deben revisarse cuando se disponga de una serie horaria real del emplazamiento, medida a dos alturas conforme a la RG 1.23 [39].

Tabla 17: Datos meteorológicos transformados

### Formato de los datos de entrada de ARCON96

El formato de entrada para ARCON96 debe seguir una estructura específica compuesta por cinco columnas, cada una con un propósito claramente definido. A continuación, se describen las especificaciones correspondientes a cada columna:

Figura 13: Ejemplo del input de ARCON96

- Nombre del archivo

El nombre del archivo debe tener la extensión .MET y seguir el formato archivo.MET.

- Identificador horario

Esta columna codifica la fecha y la hora de los datos en un formato numérico de 7 dígitos:

- Dígitos 1-2: Corresponden al sufijo numérico del nombre del archivo .MET (por ejemplo, para MET01, los dos primeros dígitos serán 01).

- Dígitos 3-5: Representan el día juliano del año (valores entre 001 y 365).

- Dígitos 6-7: Indican la hora del día en formato de 24 horas (valores entre 00 y 23).

- Viento a altura inferior (10 m)

Esta columna contiene información relativa a la dirección y velocidad del viento a 10 metros de altura:

- Dígitos 1-3: Dirección del viento en grados (valores de 001 a 360, donde el valor 000 no es válido ya que ARCON96 no interpreta el norte como 0°).

- Dígitos 4-7: Velocidad del viento multiplicada por 10 (si la velocidad se proporciona en m/s). Por ejemplo, una velocidad de 5 m/s debe ingresarse como 0050.

- Estabilidad atmosférica

ARCON96 requiere un valor numérico para representar la clase de estabilidad. Si se dispone de clases en notación alfabética (A a G), deberá aplicarse la siguiente conversión:

Tabla 18: Transformación de las estabilidades atmosféricas

| Clase de estabilidad (letra) | Valor numérico para ARCON96 |
| --- | --- |
| A | 01 |
| B | 02 |
| C | 03 |
| D | 04 |
| E | 05 |
| F | 06 |
| G | 07 |

- Viento a altura superior (58 m)

Esta columna sigue la misma estructura que la tercera columna, pero se refiere a la dirección y velocidad del viento a una altura de 58 metros.

# CÁLCULO DE DOSIS

Este apartado tiene como finalidad integrar todo lo previamente analizado con el objetivo de calcular las zonas de exclusión. Es decir, una vez calculados los radionucleidos liberados al ambiente en el capítulo ? y evaluada la influencia meteorológica en la dispersión de dichos radionucleidos en la capítulo ?, se procederá a delimitar cuáles son las principales distancias de seguridad que se ajusten a la normativa vigente en función de la dosis absorbida. Para ello, en esta sección se aplican los criterios de dosis expuestos en el capítulo ? y se empleará un software especializado en el cálculo de dosis. Además, se presentará una metodología concreta que integre todos los factores a fin de que pueda ser replicada en otro escenario similar.

## RADTRAD

En la sección previa se ha constatado que para evaluar las distintas zonas de emergencia es crucial calcular la dosis absorbida en cada punto, previo a la comparación de los valores a los obtenidos en la normativa. Para ello, se utilizará el software “RADTRAD” cuya función y requerimientos se detallan a continuación:

### Detalle del código

RADTRAD (RADionuclide Transport, Removal And Dose Estimation) es un código de análisis desarrollado para la NRC  [35] con el objetivo de evaluar las consecuencias radiológicas de accidentes en instalaciones nucleares. Su propósito principal es demostrar el cumplimiento de los criterios de dosis en el EAB, la LPZ y la sala de control durante accidentes de diseño, como LOCA y otros eventos severos.

RADTRAD ofrece múltiples ventajas como herramienta de análisis radiológico en escenarios de accidentes de diseño. Su principal fortaleza radica en su aprobación y uso oficial por parte de la NRC, lo que lo convierte en una herramienta estándar para licenciamiento y cumplimiento regulatorio. Permite realizar cálculos rápidos y eficientes de dosis en puntos críticos como el límite del área de exclusión (EAB), la zona de baja población (LPZ) y la sala de control, considerando mecanismos de mitigación como sprays, filtros y deposición natural. Además, su integración con la interfaz gráfica SNAP facilita la construcción de modelos complejos sin necesidad de programación directa, lo que mejora la accesibilidad y reduce errores en la configuración.

Sin embargo, RADTRAD también presenta limitaciones importantes. No incluye modelos térmicos ni hidráulicos, por lo que no puede simular fenómenos como flujos bifásicos, presiones o temperaturas. Su enfoque es determinista y estático, lo que lo hace menos adecuado para análisis probabilísticos o eventos más allá del diseño sin ajustes adicionales. Además, requiere entradas muy precisas y detalladas para obtener resultados confiables, y no calcula por defecto el decaimiento en cadena de radionucleidos, a menos que se configure explícitamente. Estas limitaciones deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados y al complementar el análisis con otras herramientas más completas si es necesario.

### Modelo de compartimentos

RADTRAD representa la instalación como un conjunto de volúmenes perfectamente mezclados (compartimentos) conectados por caminos de flujo, más el ambiente exterior [35]. Para cada radionucleido i en el compartimento j, la actividad evoluciona según:

dAi,j/dt = Si,j(t) + kFk→j·Ai,k/Vk − λi + mλm,j + kFj→k/Vj·Ai,j

donde Si,j es la aportación del término fuente, Fk→j los caudales volumétricos entre compartimentos (m³/s), V el volumen de cada compartimento, λi la constante de desintegración y λm,j las constantes de eliminación de los mecanismos activos en el compartimento (rociadores, filtros, deposición). La tasa de emisión al ambiente, Q̇i(t), es la suma de los flujos que salen hacia el exterior. En el KP-FHR la eliminación de aerosoles en el edificio del reactor se modela por sedimentación gravitatoria con la correlación de Henry implementada en RADTRAD, que la NRC considera conservadora para esta aplicación [21].

### Cálculo de la dosis en el receptor

En cada receptor, RADTRAD aplica el coeficiente de dispersión de su tabla temporal a la emisión al ambiente y calcula dos contribuciones: la dosis comprometida por inhalación y la dosis externa por inmersión en la nube:

Dinh = iDCFinh,iQ̇i(t)·χ/Q(t)·BR(t) dt

Dinm = iDCFinm,iQ̇i(t)·χ/Q(t) dt

La TEDE es la suma de ambas. Los factores de conversión proceden del Federal Guidance Report n.º 11 para inhalación [36] y del n.º 12 para exposición externa [37], que RADTRAD lee del fichero de factores de conversión (.inp). Las tasas de respiración son las de la RG 1.183: 3,5·10⁻⁴ m³/s durante las primeras 8 horas, 1,8·10⁻⁴ m³/s de 8 a 24 horas y 2,3·10⁻⁴ m³/s a partir de entonces [14]. En el EAB se busca la ventana de 2 horas con mayor dosis, y en la LPZ se acumula la dosis durante 30 días, ampliando la simulación si la dosis sigue creciendo [21].

### Formas químicas del yodo

RADTRAD distingue tres formas químicas del yodo: en aerosol (yoduro de cesio), elemental (I₂) y orgánica (CH₃I). Cada una responde de forma distinta a los mecanismos de eliminación: los aerosoles sedimentan y se filtran con eficacia, el yodo elemental se deposita sobre superficies y el orgánico es prácticamente insensible a ambos. Para reactores de agua ligera la RG 1.183 fija un reparto de 95 %, 4,85 % y 0,15 % [14], pero no existe un reparto establecido para un reactor de sales fundidas. Por ello, este trabajo trata las fracciones como incertidumbre: se calculan varios juegos de fracciones, fijados o muestreados aleatoriamente, y se toma la envolvente de las dosis (capítulo ?).

### Ficheros de entrada

Un caso de RADTRAD se define con cuatro ficheros. El fichero de escenario (.psf) describe compartimentos, caminos de flujo, mecanismos de eliminación, receptores con sus tablas de χ/Q y tasas de respiración, y parámetros de simulación. El inventario (.nif) da la actividad de cada nucleido por unidad de potencia térmica, con sus semividas, masas y descendientes. El fichero de fracciones y tiempos de liberación (.rft) indica qué fracción de cada grupo químico sale del combustible y cuándo. El fichero de factores de conversión de dosis (.inp) contiene los coeficientes de FGR 11 y 12 [35].

### Datos de entrada requeridos

Como se ha mencionado anteriormente una de las limitaciones del RADTRAD es la necesidad de proporcionarle una serie de datos de entrada muy amplio y concreto a fin de definir inequívocamente el entorno. Por tanto, se muestra a continuación de manera esquemática la apariencia y características de la plantilla que se ha confeccionado como input para la ejecución del software.

1. Información General del Modelo

- Nombre del modelo de planta

- Archivo de inventario de radionucleidos (.nif)

- Nivel de potencia térmica de la planta (MWt)

2. Compartimentos (Geometría del sistema)

- Número total de compartimentos

- Para cada compartimento:

  - Nombre

  - Tipo (1: Sala de control, 2: Ambiente, 3: Normal)

  - Volumen (m³)

  - Presencia de:

    - Rociadores (sprays)

    - Sump

    - Filtros de recirculación

    - Deposición natural

    - Piscina superpuesta (overlay pool)

3. Caminos de Flujo (Pathways)

- Número total de caminos

- Para cada camino:

  - Nombre

  - Compartimento de origen y destino

  - Tipo de camino (1: tubería, 2: filtrado, 4: convección natural)

  - Modelos aplicados (remoción de aerosoles, yodo elemental/orgánico, filtros, etc.)

  - Flujo normalizado (por segundo) y tiempos asociados

4. Término fuente (Source Term)

- Número de fuentes

- Compartimento de origen y fracción de la fuente

- Archivos externos:

  - Conversión de dosis (.inp)

  - Fracción de liberación (.rft)

- Tiempo de retardo

- Fracciones de especies químicas:

  - Aerosol

  - Yodo elemental

  - Yodo orgánico

  - Fracción radiactiva total

5. Modelos de Remoción

- Modelos de sprays (aerosoles, yodo elemental/orgánico)

- Modelos de depósito (aerosoles, yodo elemental)

- Modelos de filtros (eficiencia, caudal)

- Modelos de volatilización

6. Localizaciones de Dosis

- Número de localizaciones (EAB, LPZ, Sala de Control)

- Para cada una:

  - Compartimento asociado

  - Modelo de X/Q (dispersión atmosférica)

  - Tiempos y valores de X/Q

  - Modelo de tasa de respiración y valores

  - Modelo de ocupación (solo para sala de control)

7. Volumen Efectivo

- Modelo de volumen efectivo

- Tiempos y valores de volumen efectivo

8. Parámetros de Simulación

- Tiempos máximos de paso (dt_max)

- Nombre del archivo de salida

- Opciones de visualización de resultados

# DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO

Una de las aportaciones de este trabajo es una herramienta software que ejecuta de forma automática la cadena de cálculo del capítulo ? y traduce sus resultados en zonas de emergencia sobre el mapa. Está escrita en Python y se compone de dos módulos: PIPELINE.py, que encadena ARCON96, RADTRAD y el postproceso, y zonas_emergencia.py, que determina los radios del EAB y la LPZ y genera el mapa. Ambos códigos de la NRC se usan sin modificar; la herramienta prepara sus entradas, los ejecuta en lote y procesa sus salidas.

## Requisitos

- Trazabilidad. Cada resultado puede reconstruirse a partir de sus entradas: los ficheros de entrada y salida de cada caso se conservan en una carpeta propia, y los parámetros de cada juego de fracciones se guardan junto a sus resultados.

- Reproducibilidad y ejecución desatendida. Todos los parámetros se recogen al inicio, de modo que el cálculo, que puede durar horas, no requiere intervención.

- Conformidad metodológica. Los parámetros de ARCON96 y el tratamiento de percentiles siguen la metodología de Kairos Power aceptada por la NRC [21] y la RG 1.145 [34].

- Eficiencia. Los casos de ARCON96 y RADTRAD son independientes y se ejecutan en paralelo.

- Resultado interpretable. La salida final es un mapa con el buque y las zonas, utilizable directamente en la planificación de la escala.

## Arquitectura

La herramienta se organiza en cuatro fases, resumidas en la Tabla 19.

Tabla 19: Fases de la herramienta de cálculo

| Fase | Entradas | Proceso | Salidas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dispersión | Ficheros meteorológicos, distancias (mínima, máxima, paso) | Por distancia: 1 caso global y 16 sectoriales de ARCON96; percentiles 95 % y 99,5 % | Hoja de cálculo puente con χ/Q por distancia y periodo |
| 2. Dosis | Plantilla .psf, hoja puente, juegos de fracciones de yodo, .nif, .rft, .inp | Un .psf por distancia y juego; ejecución de RADTRAD en lote | Salidas .o0 de RADTRAD |
| 3. Postproceso | Salidas .o0 | Extracción de la TEDE acumulada y de las peores 2 h | Sets_Worst2h.xlsx y serie temporal acumulada (.csv) |
| 4. Zonas | Resultados de la fase 3, posición y rumbo del buque | Envolvente de dosis y cálculo de radios | zonas_emergencia.json, mapa_zonas.html y mapa_zonas.png |

## Fase 1: dispersión por distancia y sector

Para cada distancia del barrido se ejecutan un caso independiente de la dirección (ventana de 360°) y 16 casos direccionales (ventana de 45°), con los parámetros de la metodología de Kairos Power: emisión y receptor a 0 m, velocidad mínima de 0,5 m/s, rugosidad de 0,2 m y constante de anchura de sector de 4,3 [21]. Del caso global se lee el percentil 95 de cada periodo de promediado; de cada caso sectorial se interpola el percentil 99,5 en la distribución acumulada complementaria. Esta se da para once periodos de promediado (de 1 a 720 h, incluido el de 48 h), y la herramienta identifica la columna de cada periodo a partir de la cabecera del propio fichero, para no confundir unos periodos con otros. El χ/Q de diseño para cada distancia y periodo es el mayor de ambos, siguiendo la RG 1.145 [34], y se guarda en una hoja de cálculo puente que alimenta la fase 2.

## Fase 2: generación y ejecución de los casos de RADTRAD

A partir de una plantilla .psf se genera un caso por distancia y por juego de fracciones de las formas químicas del yodo. En cada caso se sustituyen la línea de fracciones, las tablas de χ/Q de los dos receptores (EAB y LPZ, ambos a la distancia del caso), que se convierten de medias desde el origen a valores por intervalo con la expresión del apartado de percentiles de diseño y empiezan en t = 0, porque RADTRAD aplica cada valor desde su instante hasta el siguiente; el nombre del fichero de salida y las rutas del inventario, de las fracciones de liberación y de los factores de conversión. Los juegos de fracciones pueden fijarse o muestrearse de una distribución de Dirichlet uniforme, que reparte la unidad entre las tres formas sin preferir ninguna. Los casos se ejecutan en paralelo con RADTRAD en modo de lotes.

## Fase 3: postproceso

De cada salida se extraen la serie de dosis acumulada en cada receptor y la TEDE de las peores 2 horas en el EAB, que se convierten a mSv y se agrupan por juego de fracciones y distancia, señalando el máximo de cada juego.

## Fase 4: determinación de los radios y representación en el mapa

Como las fracciones del yodo son inciertas, se toma, para cada distancia, la dosis del juego más desfavorable:

DZenv(d) = maxDZ,s(d), s = 1…N

El radio de la zona Z es la menor distancia a partir de la cual la envolvente no supera el criterio (capítulo ?). Si dk es la mayor distancia calculada que lo supera, el radio se afina interpolando linealmente el logaritmo de la dosis, ya que la dosis decrece de forma aproximadamente potencial con la distancia:

RZ = dk + (dk+1 − dk)·ln Dk − ln LZln Dk − ln Dk+1

Si la dosis no supera el criterio en ninguna distancia, el radio se informa como menor o igual que la distancia mínima calculada; si lo supera en la máxima, la herramienta lo advierte para que se amplíe el barrido. Las zonas se representan como circunferencias centradas en el buque con el radio de la distancia más desfavorable: es una representación conservadora, porque el χ/Q de diseño ya es el del peor sector. El mapa se genera como página web con Leaflet sobre cartografía de OpenStreetMap, con el buque orientado según su rumbo y una ventana con el radio, el criterio y el juego de fracciones que lo determina. Sin conexión a internet la página dibuja un esquema equivalente sin fondo cartográfico, y se genera además una imagen estática para informes. La posición por defecto es el puerto exterior de Bilbao, en la zona de la terminal de GNL de Zierbena, y puede cambiarse al lanzar el cálculo.

[Pendiente: figura con el mapa de zonas generado con los resultados definitivos.]

## Verificación

La herramienta se ha verificado con ejecutables sustitutos que imitan las entradas y salidas de ARCON96 y RADTRAD con resultados sintéticos, sin llamar a los códigos reales. Se comprobó que la versión optimizada produce ficheros de salida idénticos a los de la versión inicial del script, que los ficheros .psf generados con la plantilla y la hoja puente reales coinciden con los del script inicial, y que el radio calculado coincide con la interpolación manual de la envolvente. Con cuatro procesos en paralelo, el caso de prueba se ejecutó en 4,3 s frente a 16,6 s de la versión secuencial. La verificación con los códigos reales queda pendiente de ejecutarse en el entorno Windows en que están instalados.

## Limitaciones y desarrollos futuros

- Zonas circulares. Las circunferencias usan el peor sector en todas las direcciones. Como el χ/Q de cada sector ya se calcula en la fase 1, las zonas podrían representarse como polígonos sectoriales, menos conservadores y más informativos para la planificación del puerto.

- Mismo χ/Q para el EAB y la LPZ. Cada caso de RADTRAD evalúa ambos receptores a la misma distancia; es lo que permite construir las dos curvas de dosis frente a la distancia con un único barrido.

- Rango de validez. Más allá de unos 1.200 m los resultados quedan fuera del rango validado de ARCON96 [21].

- Buque en movimiento. La herramienta considera el buque atracado. Extenderla a la aproximación y la salida del puerto requeriría encadenar posiciones y tiempos de exposición.

# RESULTADOS

Este capítulo presenta los resultados de la cadena de cálculo del capítulo ? para el buque atracado en el puerto exterior de Bilbao, obtenidos con la herramienta del capítulo ?.

## Coeficientes de dispersión atmosférica

[Pendiente: χ/Q de diseño frente a la distancia para los intervalos de 0–2 h, 2–8 h, 8–24 h, 1–4 d y 4–30 d (gráfico y tabla), indicando el sector más desfavorable y si el valor de diseño lo fija el percentil 99,5 sectorial o el 95 global.]

## Dosis frente a la distancia

[Pendiente: TEDE en el EAB (peores 2 h) y en la LPZ (30 d) frente a la distancia para cada juego de fracciones de las formas químicas del yodo y su envolvente, para los escenarios E1 y E2, con la contribución de los nucleidos dominantes.]

## Radios de las zonas de emergencia

[Pendiente: tabla con el radio de cada zona según los criterios adoptados en el capítulo ? (EAB, LPZ, evacuación, confinamiento, profilaxis con yodo y zona de planificación) y figura con el mapa de zonas del puerto generado por la herramienta.]

## Comparación con otros referentes

[Pendiente: comparación de los radios con los referentes del capítulo ? (Barrow, Devonport y el accidente de referencia de ARPANSA) y con la dosis de 7,2 mSv a 335 m del cálculo de ejemplo de Kairos Power [21], discutiendo las diferencias de potencia, término fuente y meteorología.]

## Análisis de sensibilidad

[Pendiente: efecto sobre los radios de las fracciones de yodo, de la meteorología (incluido el caso determinista F con 1 m/s durante 12 h del accidente de referencia australiano) y de los factores de atenuación adoptados.]

# CONCLUSIONES

[Pendiente: completar con los resultados numéricos del capítulo ?. Las conclusiones siguientes recogen las que no dependen de ellos.]

## Sobre el marco regulatorio

No existe una norma que fije distancias de protección para un buque nuclear atracado. La normativa española sitúa un reactor embarcado de más de 100 MW en el Grupo I de la Directriz básica ante el riesgo radiológico, que sí se aplica al ámbito portuario [5], pero sus distancias por defecto no son representativas de un reactor de esta potencia. Por ello las zonas deben obtenerse mediante un análisis específico de consecuencias, con criterios de dosis que el trabajo toma de la Directriz, del OIEA y, como referencia metodológica, de la NRC.

## Sobre la selección del reactor y su integración

El cribado del catálogo de SMR del OIEA y el análisis multicriterio conducen al KP-FHR como diseño más adecuado para la propulsión marítima, por la combinación de baja presión de operación, combustible TRISO y evacuación pasiva del calor residual. El reactor es compatible en potencia y en volumen con un metanero de turbina de vapor, con márgenes amplios en ambos casos.

## Sobre la metodología de cálculo

La cadena formada por un término fuente mecanicista, ARCON96 y RADTRAD es coherente con la metodología de Kairos Power aceptada por la NRC para el KP-FHR [21], y permite trazar cada resultado hasta la herramienta y el documento que lo respaldan. Su validez está limitada a distancias inferiores a unos 1.200 m, el rango en el que se validaron los algoritmos de ARCON96.

## Sobre la herramienta desarrollada

La herramienta automatiza el barrido de distancias, sectores y fracciones de yodo, que de otro modo exigiría cientos de ejecuciones manuales, y traduce los resultados en zonas sobre el mapa del puerto. Su verificación con ejecutables sustitutos ha permitido además detectar y corregir dos errores del procedimiento de cálculo inicial: la lectura de las columnas de la distribución acumulada de ARCON96 y la construcción de la tabla de χ/Q que recibe RADTRAD.

## Limitaciones

- El inventario de referencia no incluye los yodos y gases nobles de vida corta ni el tritio, que deben añadirse al término fuente.

- La serie meteorológica no procede del emplazamiento y los cinco años se construyen a partir de uno solo.

- El factor de atenuación del FLiBe es único para todas las especies retenidas (salvo los gases nobles, que no se atenúan), lo que es conservador frente a los factores por grupo químico de la metodología de referencia.

- El análisis considera el buque atracado y no las fases de aproximación y salida del puerto.

## Líneas futuras

- Completar el inventario con un cálculo de agotamiento del combustible del KP-FHR y añadir el tritio.

- Repetir el cálculo con una serie meteorológica horaria real del puerto de Bilbao de varios años.

- Representar las zonas por sectores en lugar de con circunferencias, aprovechando el χ/Q de cada sector que ya calcula la herramienta.

- Extender el análisis a la vía de ingestión y a las fases de navegación por la ría.

- Contrastar los resultados de ARCON96 con PAVAN para las distancias mayores.

# BIBLIOGRAFÍA

[1]	International Atomic Energy Agency, «Small Modular Reactors Catalogue», Viena, 2024.

[2]	[Completar], «Restricciones de acceso a puerto de los buques mercantes nucleares (Savannah, Otto Hahn, Mutsu, Sevmorput)». [Completar referencia.]

[3]	Organización Marítima Internacional, «Convenio SOLAS, Capítulo VIII, y Código de seguridad para buques mercantes nucleares, Resolución A.491(XII)», Londres, 1981.

[4]	Gobierno de España, «Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear (modificado por el Real Decreto 1428/2009)», BOE, 2004.

[5]	Gobierno de España, «Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico», BOE, 2010.

[6]	Gobierno de España, «Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil», BOE, 2023.

[7]	Armada Española, «Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental en escalas de buques de propulsión nuclear (GOVRA)». [Completar referencia.]

[8]	International Atomic Energy Agency, «Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, General Safety Requirements No. GSR Part 7», Viena, 2015.

[9]	International Atomic Energy Agency, «Actions to Protect the Public in an Emergency due to Severe Conditions at a Light Water Reactor (EPR-NPP Public Protective Actions 2013)», Viena, 2013.

[10]	Consejo de la Unión Europea, «Directiva 2013/59/Euratom, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes», DOUE L 13, 2013.

[11]	U.S. Nuclear Regulatory Commission, «10 CFR 50.160: Emergency preparedness for small modular reactors, non-light-water reactors, and non-power production or utilization facilities», Washington, DC, 2023.

[12]	U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.242: Performance-Based Emergency Preparedness for Small Modular Reactors, Non-Light-Water Reactors, and Non-Power Production or Utilization Facilities», Washington, DC, 2023.

[13]	[Completar], «Metodología de dimensionamiento de la EPZ de un SMR avanzado presentada a la NRC». [Completar referencia.]

[14]	U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.183: Alternative Radiological Source Terms for Evaluating Design Basis Accidents at Nuclear Power Reactors», Washington, DC, 2000.

[15]	U.S. Nuclear Regulatory Commission, «10 CFR 100.11: Determination of exclusion area, low population zone, and population center distance», 2021.

[16]	Plymouth City Council, «HMNB Devonport – REPPIR 2019 Detailed Emergency Planning Zone», Plymouth. [Completar referencia.]

[17]	Royal Navy / BAE Systems, «REPPIR 2019 Consequences Report – Barrow-in-Furness (Ramsden Dock)». [Completar referencia.]

[18]	ARPANSA, «The 2000 Reference Accident Used to Assess the Suitability of Australian Ports for Visits by Nuclear Powered Warships», Yallambie. [Completar serie y número.]

[19]	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), «DSA-rapport 2021:05 – accidente hipotético en el transporte marítimo de combustible gastado desde la bahía de Andréyeva», Østerås, 2021. [Verificar título.]

[20]	Generation IV International Forum, «Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems, GIF-002-00», 2014.

[21]	Kairos Power LLC, «KP-FHR Mechanistic Source Term Methodology – Topical Report (KP-TR-012)», Alameda, CA, 2020.

[22]	IDOM Consulting, Engineering, Architecture, «IDOM-SMART User Guide», Bilbao, 2025.

[23]	T. L. Saaty, «The Analytic Hierarchy Process», Nueva York: McGraw-Hill, 1980.

[24]	Creative Decisions Foundation, «SuperDecisions (software para AHP/ANP)». [Completar versión y dirección web.]

[25]	Kairos Power LLC, «Hermes Test Reactor – Final Safety Analysis Report (FSAR)», Alameda, CA, 2023.

[26]	G. F. Flanagan, D. E. Holcomb, S. M. Cetiner, «FHR Generic Design Criteria, ORNL/TM-2012/226», Oak Ridge, TN: Oak Ridge National Laboratory, 2012.

[27]	Empresa Naviera Elcano S.A., «Castillo de Villalba – LNG Carrier Technical Particulars, Izar Construcciones Navales», 2003.

[28]	NuScale Power, «NuScale Power Module Technical Specifications», Corvallis, OR, 2020.

[29]	Kairos Power, «Equilibrium Core Concentrations Calculations for the KP-FHR (Public Release)».

[30]	F. G. Kondev, M. Wang, W. J. Huang, S. Naimi, G. Audi, «The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties, Chinese Physics C 45, 030001», 2021.

[31]	Idaho National Laboratory, «Mechanistic Source Term Determination», Idaho Falls, ID, 2021.

[32]	J. V. Ramsdell, C. A. Simonen, «Atmospheric Relative Concentrations in Building Wakes (NUREG/CR-6331, Revision 1)», Richland, WA: Pacific Northwest National Laboratory, 1997.

[33]	U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.249, Revision 0: Use of ARCON Methodology for Calculation of Accident-Related Offsite Atmospheric Dispersion Factors», Washington, DC, 2022.

[34]	U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.145: Atmospheric Dispersion Models for Potential Accident Consequence Assessments at Nuclear Power Plants», Washington, DC, 1982.

[35]	S. L. Humphreys, et al., «RADTRAD: A Simplified Model for RADionuclide Transport and Removal And Dose Estimation (NUREG/CR-6604)», Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories, 1998.

[36]	K. F. Eckerman, A. B. Wolbarst, A. C. B. Richardson, «Limiting Values of Radionuclide Intake and Air Concentration and Dose Conversion Factors for Inhalation, Submersion, and Ingestion, Federal Guidance Report No. 11 (EPA-520/1-88-020)», Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, 1988.

[37]	K. F. Eckerman, J. C. Ryman, «External Exposure to Radionuclides in Air, Water, and Soil, Federal Guidance Report No. 12 (EPA-402-R-93-081)», Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, 1993.

[38]	T. J. Bander, «PAVAN: An Atmospheric Dispersion Program for Evaluating Design Basis Accidental Releases of Radioactive Materials from Nuclear Power Stations (NUREG/CR-2858)», Richland, WA: Pacific Northwest Laboratory, 1982.

[39]	U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.23, Revision 1: Meteorological Monitoring Programs for Nuclear Power Plants», Washington, DC, 2007.

[40]	U.S. Nuclear Regulatory Commission, «NUREG-0800, Standard Review Plan, Section 2.3.3: Onsite Meteorological Measurements Programs», Washington, DC.

[41]	F. A. Gifford, «Use of routine meteorological observations for estimating atmospheric dispersion, Nuclear Safety 2(4), 47–51», 1961.

[42]	U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.194: Atmospheric Relative Concentrations for Control Room Radiological Habitability Assessments at Nuclear Power Plants», Washington, DC, 2003.

[43]	DTU Wind Energy, «Global Wind Atlas». [Verificar: fuente de la imagen del puerto y de la rosa de los vientos de Bilbao.]

# ANEXOS

## Anexo A: Catálogo de diseños SMR considerados

Tabla 20: Lista de reactores recogidos en el catálogo de la IAEA

|  | Diseño | Diseñadores | Tipo | Refrigerante/moderador | Tipo de combustible | Enriquecimiento (%) | País | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WATER COOLED SMR (LAND BASED) | i-SMR | KHNP & KAERI | PWR | Agua ligera | UO2 | <5 | Corea | Diseño conceptual |
|  | ACP100 | CNNC | PWR | Agua ligera | UO2 | <4.95 | China | En construcción |
|  | AP-300 | Westinghouse | PWR | Agua ligera | UO2 | <5 | Estados Unidos | Diseño básico |
|  | BWRX-300 | GE-Hitachi | BWR | Agua ligera | UO2 | 3.8 | Estados Unidos | Diseño detallado |
|  | CALOGENA | Calogena S.A. | Pool type | Agua desmineralizada | UO2 | <5 | Francia | Diseño conceptual |
|  | CAREM | CNEA | PWR | Agua ligera | UO2 | 3.1 | Argentina | En construcción |
|  | HAPPY200 | SPIC | PWR | Agua ligera | UO2 | 2.76 | China | Diseño detallado |
|  | NuScale Power Module | NuScale Power Inc | PWR | Agua ligera | UO2 | <4.95 | Estados Unidos | Diseño detallado |
|  | NUWARD | EDF, CEA, TA, Naval Group | PWR | Agua ligera | UO2 | <5 | Francia | Diseño básico |
|  | PWR-20 | Last Energy | PWR | Agua ligera | UO2 | <4.95 | Estados Unidos | Diseño detallado |
|  | RITM-200N | JSC “Afrikantov OKBM” | PWR | Agua ligera | UO2 | <20 | Rusia | Diseño detallado |
|  | SMART | KAERI & K.A. CARE | PWR | Agua ligera | UO2 | <5 | Corea y Arabia Saudi | Diseño detallado |
|  | STAR | Star Energy | PTWR | Agua ligera | UO2 | 19 | Suiza | Diseño básico |
|  | Rolls-Royce SMR | Rolls-Royce | PWR | Agua ligera | UO2 | <4.95 | Reino Unido | Diseño detallado |
|  | SMR-300 | Holtec | PWR | Agua ligera | UO2 | 4.9 | Estados Unidos | Diseño conceptual |
| WATER COOLED SMR (MARINE BASED) | ABV-6E | JSC “Afrikantov OKBM” | Floating PWR | Agua ligera | UO2 | <20 | Rusia | Diseño detallado |
|  | ACP100S | CNNC | Floating PWR | Agua ligera | UO2 | <4.95 | China | Diseño básico |
|  | BANDI | BANDI | Floating PWR | Agua ligera | UO2 | 4.95 | Corea | Diseño conceptual |
|  | KLT-40S | JSC “Afrikantov OKBM” | Floating PWR | Agua ligera | UO₂ en matriz de silumin | 18.6 | Rusia | En operación |
|  | RITM-200M | JSC “Afrikantov OKBM” | Floating PWR | Agua ligera | UO₂ | <20 | Rusia | Diseño detallado |
|  | VBER-300 | JSC “Afrikantov OKBM” | Floating PWR | Agua ligera | UO₂ | 4.95 | Rusia | Diseño detallado |
| HIGH TEMPERATURE GAS COOLED | EM2 | General Atomics | HTGR | Helio / Sin moderador | UC | 6.5 | Estados Unidos | Diseño conceptual |
|  | FMR | General Atomics | HTGR | Helio / Sin moderador | UO₂ | 17.6 | Estados Unidos | Diseño conceptual |
|  | GTHTR300 | JAEA | HTGR | Helio / Grafito | UO₂ TRISO con recubrimiento cerámico | 14 | Japón | Diseño básico |
|  | GT-MHR | JSC Afrikantov OKBM | HTGR | Helio / Grafito | Combustible de partículas recubiertas en compactos | 14–18 | Rusia | Diseño básico |
|  | HTGR-POLA | NCBJ | HTGR | Helio / Grafito | UO₂ TRISO | 10–12 | Polonia | Diseño básico |
|  | HTMR-100 | STL Nuclear | HTGR | Helio / Grafito | Partículas TRISO en esferas | 10 | Sudáfrica | Diseño básico |
|  | HTR-10 | INET, Tsinghua University | HTGR | Helio / Grafito | Combustible de partículas TRISO | 17 | China | En operación |
|  | HTR50S | JAEA | HTGR | Helio / Grafito | UO₂ TRISO con recubrimiento cerámico | 5.9–9.4 | Japón | Diseño conceptual |
|  | HTR-PM | INET, Tsinghua University | HTGR | Helio / Grafito | Elementos esféricos con combustible de partículas recubiertas | 8.5 | China | En operación |
|  | HTTR | JAEA | HTGR | Helio / Grafito | UO₂ TRISO con recubrimiento cerámico | 3–10 | Japón | En operación |
|  | MHR-100 | JSC Afrikantov OKBM | HTGR | Helio / Grafito | Bloques prismáticos hexagonales de grafito con combustible de partículas recubiertas | <20 | Rusia | Diseño conceptual |
|  | MHR-T | JSC Afrikantov OKBM | HTGR | Helio / Grafito | Combustible de partículas recubiertas en compactos | <20 | Rusia | Diseño conceptual |
|  | PeLUIt-40 | BRIN | HTGR | Helio / Grafito | Elementos esféricos con combustible de partículas recubiertas | 17 | Indonesia | Diseño conceptual |
|  | Xe-100 | X-Energy LLC | HTGR | Helio / Grafito | UCO TRISO | 15.5 | Estados Unidos | Diseño básico |
| LIQUID METAL COOLED FAST NEUTRON SPECTRUM | 4S | Toshiba Corporation | LMFR | Sodio | Aleación U–Zr | <20 | Japón | Diseño detallado |
|  | ARC-100 | ARC Nuclear Canada, Inc. | Sodium-cooled | Sodio | Aleación U–Zr | 13.1 | Canadá | Diseño conceptual |
|  | Blue Capsule | Blue capsule technology | Sodium-cooled | Sodio / Grafito | TRISO con núcleo de UO₂ | 0.05 | Francia | Diseño conceptual |
|  | BREST-OD- | NIKIET | Lead-cooled | Plomo | Nitruro mixto de uranio y plutonio | Hasta 14.5 | Rusia | En construcción |
|  | HEXANA | Hexana | Sodium-cooled | Sodio / Sin moderador | MOX | <28 % Pu | Francia | Diseño conceptual |
|  | LFR-AS-200 | NewCleo | Lead-cooled | Plomo / Sin moderador | MOX | 19 | Italia/Francia | Diseño conceptual |
|  | OTRERA 300 | Otrera Energy | Sodium-cooled | Sodio | MOX | 17 | Francia | Diseño conceptual |
|  | SEALER-55 | BlyKalla | Lead-cooled | Plomo | UN | 12 | Suecia | Diseño conceptual |
|  | SVBR-100 | SC AKME Engineering | Lead-Bismuth | Plomo–Bismuto (Pb-Bi) / Sin moderador | UO2 | 16.7 | Rusia | Diseño detallado |
|  | Natrium | Terrapower | Sodium-cooled | Sodio (metal líquido) | Aleación metálica de uranio HALEU como combustible | Hasta 19.75 | Estados Unidos | Diseño conceptual |
| MOLTEN SALT | CA Waste Burner | Copenhagen Atomics | MSR | Sal combustible / Agua pesada | 7LiF-UF₄ o 7LiF-ThF₄-(TRU)F₃ | LEU o TRU / RGPu | Dinamarca | Diseño detallado |
|  | CMSR | Seaborg Technology | MSR | Sal combustible fluorada / Grafito | LEU | 2 | Dinamarca | Diseño conceptual |
|  | Flex Reactor | Moltex Energy | MSR | Sales fundidas (AlF₃–NaF) / Grafito | Combustible de sales fundidas | 5 | Reino Unido | Diseño básico |
|  | FUJI | International Thorium Molten-Salt Forum: ITMSF | MSR | Sales fundidas fluoradas / Grafito | Sales fundidas con torio y uranio | 2.0 (0.24 % ²³³U + 12.0 % Th). Puede usarse Pu o LEU | Japón | Diseño conceptual |
|  |  |  |  | Sales fundidas / Grafito | Combustible de sales fundidas | <5 |  |  |
|  | IMSR 400 | Terrestrial Energy Inc. | MSR | FLiBe (Li₂BeF₄) / Grafito | Partículas TRISO | 19.75 | Canadá | Diseño detallado |
|  | KP-FHR | KAIROS Power, LLC. | FHR (lecho de esferas) | FLiBe (2LiF–BeF₂) / Grafito | TRISO (UCO) en esferas | < 20 (HALEU) | Estados Unidos | Demostrador Hermes en construcción |
|  | LFTR | FLiBe Energy | MSR | Sales fundidas (MgCl₂–NaCl) / Sin moderador | Combustible de sales fundidas | N/A (usa combustible gastado reciclado) | Estados Unidos | Diseño conceptual |
|  | Stable Salt Reactor - Wasteburner | Moltex Energy | MSR | Sales fundidas / Sin moderador | Cloruros fundidos de uranio y plutonio | <8 % PuCl₃ o 16.5 % HALEU | Reino Unido | Diseño conceptual |
|  | Stellarium | Stellaria Energy | MSR | Sales fundidas / Grafito | UF₄ | Arranque 2.3 / reposición 4.95 | Francia | Diseño conceptual |
|  | ThorCon | ThorCon International | MSR | Sales cloruradas / Sin moderador | Sales fundidas portadoras de material físil-fértil | N/D | Estados Unidos | Diseño conceptual |
|  | Thorizon | Thorizon BV | MSR | Sales fundidas / Sin moderador | Sales fundidas | No divulgado | Países Bajos | Diseño conceptual |
|  | XAMR | NAAREA | MSR | Helio / Grafito | Partículas TRISO | 10–20 | Francia | Diseño conceptual |
| MICRO-REACTORS | AMR | Power Cell Micro Reactor Pty | HTGR | Metal líquido / Sin moderador | Combustible metálico | N/D | Sudáfrica | Diseño conceptual |
|  | Aurora | OKLO, Inc. | FR | Agua ligera | UO₂ | 15.2 | Estados Unidos | Diseño básico |
|  | ELENA | National Research Centre “Kurchatov Institute” | PWR | Sales fundidas FLiBe | TRISO | 15 | Rusia | Diseño conceptual |
|  | Energy Well | Centrum výzkumu Řež | MSR | Tuberías de calor (Na) / Grafito | TRISO | 19.75 | República Checa | Diseño conceptual |
|  | eVinci | Westinghouse Electric Company, LLC. | Heat Pipe | Helio / Grafito | Compactos TRISO-UCO calificados | 19.95 | Estados Unidos | En desarrollo |
|  | HOLOS-QUAD | HolosGen | HTGR | Helio / Grafito | Compactos TRISO-UCO calificados | 19.95 | Estados Unidos | Diseño detallado |
|  | HOLOS-MONO | HolosGen | HTGR | Helio / Grafito | Partículas TRISO-UCO | 9.8–19.75 | Estados Unidos | Diseño detallado |
|  | Jimmy | Jimmy Energy SAS | HTGR | Eutéctico Sodio–Potasio / Hidrógeno en el combustible | Hidruro de uranio-circonio | 19.75 | Francia | Diseño detallado |
|  | MMR | Ultra Safe Nuclear Corporation | HTGR | Helio / Grafito | Partículas TRISO recubiertas en matriz cerámica completamente microencapsulada (FCM) | 9.9 % a 19.75 % U-235 | Estados Unidos | Diseño básico |
|  | MoveluX | Toshiba Corporation | Heat Pipe | Sin moderador (refrigerado por tuberías de calor de sodio) | Siliciuro (U₃Si₂) | 4.8–5.0 | Japón | Diseño conceptual |
|  | Pylon D1 | Ultra Safe Nuclear Corporation | HTGR | Hidruro de calcio (CaH₂) | FCM™ TRISO | 9.9 | Estados Unidos | Diseño conceptual |
|  |  |  |  | Helio (primario) y sCO₂ (secundario) | Cermet (UO₂ + silumin metálico) | Hasta 19.7 |  |  |
|  | SHELF | NIKIET | iPWR | Hidruro de circonio | FCM™ TRISO | 9.9 | Rusia | Diseño básico |
|  |  |  |  | Agua ligera |  |  |  |  |
|  | Unitherm | NIKIET | PWR | Agua ligera | Cermet (UO2 + metallic silumin) | Up to 19.7 | Rusia | Diseño conceptual |

## Anexo B: Ponderaciones del análisis multicriterio (AHP)

[Pendiente: matriz de comparaciones pareadas, pesos globales y locales de cada criterio y subcriterio, y puntuaciones de los reactores candidatos obtenidas con SMART.]

## Anexo C: Actividad de los radionucleidos tras cada barrera

Actividades en Bq tras cada barrera, con los factores de atenuación al 95 %. Semividas de NUBASE2020 [30]; solo nucleidos radiactivos, ordenados por actividad en el núcleo. Los nombres de 16 lantánidos se han corregido según su código ZZAAA.

| Nucleido | Núcleo | HMC | Núcleo de partícula | Difusión | Grafito | FLiBe | Edificio del reactor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Np-239 | 8.182E+20 | 8.182E+20 | 8.182E+18 | 4.091E+12 | 1.364E+11 | 1.364E+09 | 6.819E+08 |
| Xe-133 | 1.111E+20 | 1.111E+20 | 2.223E+19 | 1.111E+13 | 1.111E+13 | 1.111E+13 | 1.111E+13 |
| Ba-140 | 9.689E+19 | 9.689E+19 | 9.689E+19 | 4.845E+14 | 1.615E+13 | 1.615E+11 | 8.074E+10 |
| Pr-143 | 8.815E+19 | 8.815E+19 | 1.763E+18 | 8.815E+11 | 2.938E+10 | 2.938E+08 | 1.469E+08 |
| Ce-141 | 8.059E+19 | 8.059E+19 | 1.612E+18 | 8.059E+11 | 2.686E+10 | 2.686E+08 | 1.343E+08 |
| Zr-95 | 7.620E+19 | 7.620E+19 | 1.524E+18 | 7.620E+11 | 2.540E+11 | 2.540E+09 | 1.270E+09 |
| Nb-95 | 6.479E+19 | 6.479E+19 | 1.296E+18 | 6.479E+11 | 2.160E+11 | 2.160E+09 | 1.080E+09 |
| Y-91 | 6.312E+19 | 6.312E+19 | 1.262E+18 | 6.312E+11 | 2.104E+11 | 2.104E+09 | 1.052E+09 |
| Ru-103 | 5.852E+19 | 5.852E+19 | 1.170E+18 | 5.852E+11 | 1.951E+11 | 1.951E+09 | 9.754E+08 |
| Sr-89 | 5.176E+19 | 5.176E+19 | 5.176E+19 | 2.588E+14 | 8.626E+12 | 8.626E+10 | 4.313E+10 |
| U-237 | 4.728E+19 | 4.728E+19 | 4.728E+17 | 2.364E+11 | 7.880E+09 | 7.880E+07 | 3.940E+07 |
| Nd-147 | 3.438E+19 | 3.438E+19 | 6.875E+17 | 3.438E+11 | 1.146E+10 | 1.146E+08 | 5.729E+07 |
| Ce-144 | 3.410E+19 | 3.410E+19 | 6.820E+17 | 3.410E+11 | 1.137E+10 | 1.137E+08 | 5.684E+07 |
| Rh-105 | 3.282E+19 | 3.282E+19 | 6.564E+17 | 3.282E+11 | 1.094E+11 | 1.094E+09 | 5.470E+08 |
| Pm-149 | 1.776E+19 | 1.776E+19 | 3.553E+17 | 1.776E+11 | 5.921E+09 | 5.921E+07 | 2.960E+07 |
| Xe-135 | 1.559E+19 | 1.559E+19 | 3.117E+18 | 1.559E+12 | 1.559E+12 | 1.559E+12 | 1.559E+12 |
| Ru-106 | 7.925E+18 | 7.925E+18 | 1.585E+17 | 7.925E+10 | 2.642E+10 | 2.642E+08 | 1.321E+08 |
| Pm-147 | 2.967E+18 | 2.967E+18 | 5.934E+16 | 2.967E+10 | 9.890E+08 | 9.890E+06 | 4.945E+06 |
| Cs-134 | 2.568E+18 | 2.568E+18 | 2.568E+18 | 1.284E+12 | 4.279E+11 | 4.279E+09 | 2.140E+09 |
| Pu-241 | 1.673E+18 | 1.673E+18 | 1.673E+16 | 8.363E+09 | 2.788E+08 | 2.788E+06 | 1.394E+06 |
| Cs-137 | 1.603E+18 | 1.603E+18 | 1.603E+18 | 8.017E+11 | 2.672E+11 | 2.672E+09 | 1.336E+09 |
| Sr-90 | 1.307E+18 | 1.307E+18 | 1.307E+18 | 6.535E+12 | 2.178E+11 | 2.178E+09 | 1.089E+09 |
| Eu-154 | 6.916E+16 | 6.916E+16 | 6.916E+16 | 3.458E+11 | 1.153E+10 | 1.153E+08 | 5.763E+07 |
| Eu-155 | 3.730E+16 | 3.730E+16 | 3.730E+16 | 1.865E+11 | 6.217E+09 | 6.217E+07 | 3.109E+07 |
| Pu-238 | 2.906E+16 | 2.906E+16 | 2.906E+14 | 1.453E+08 | 4.843E+06 | 4.843E+04 | 2.422E+04 |
| Sm-151 | 6.057E+15 | 6.057E+15 | 1.211E+14 | 6.057E+07 | 2.019E+06 | 2.019E+04 | 1.010E+04 |
| Pu-240 | 3.676E+15 | 3.676E+15 | 3.676E+13 | 1.838E+07 | 6.127E+05 | 6.127E+03 | 3.063E+03 |
| Pu-239 | 3.293E+15 | 3.293E+15 | 3.293E+13 | 1.646E+07 | 5.488E+05 | 5.488E+03 | 2.744E+03 |
| Am-241 | 4.953E+14 | 4.953E+14 | 4.953E+12 | 2.476E+06 | 8.254E+04 | 8.254E+02 | 4.127E+02 |
| Am-243 | 2.314E+14 | 2.314E+14 | 2.314E+12 | 1.157E+06 | 3.857E+04 | 3.857E+02 | 1.928E+02 |
| Tc-99 | 1.974E+14 | 1.974E+14 | 3.949E+12 | 1.974E+06 | 6.581E+05 | 6.581E+03 | 3.291E+03 |
| Zr-93 | 2.737E+13 | 2.737E+13 | 5.474E+11 | 2.737E+05 | 9.124E+04 | 9.124E+02 | 4.562E+02 |
| Pu-242 | 2.343E+13 | 2.343E+13 | 2.343E+11 | 1.172E+05 | 3.906E+03 | 3.906E+01 | 1.953E+01 |
| Cs-135 | 6.341E+12 | 6.341E+12 | 6.341E+12 | 3.171E+06 | 1.057E+06 | 1.057E+04 | 5.285E+03 |
| U-236 | 5.684E+12 | 5.684E+12 | 5.684E+10 | 2.842E+04 | 9.474E+02 | 9.474E+00 | 4.737E+00 |
| Np-237 | 4.410E+12 | 4.410E+12 | 4.410E+10 | 2.205E+04 | 7.350E+02 | 7.350E+00 | 3.675E+00 |
| U-238 | 1.234E+12 | 1.234E+12 | 1.234E+10 | 6.170E+03 | 2.057E+02 | 2.057E+00 | 1.028E+00 |
| Pd-107 | 1.058E+12 | 1.058E+12 | 1.058E+12 | 1.058E+10 | 1.058E+10 | 1.058E+08 | 5.289E+07 |
| U-235 | 9.750E+11 | 9.750E+11 | 9.750E+09 | 4.875E+03 | 1.625E+02 | 1.625E+00 | 8.125E-01 |
| I-129 | 3.314E+11 | 3.314E+11 | 6.628E+10 | 3.314E+04 | 3.314E+04 | 3.314E+02 | 1.657E+02 |
| Rb-87 | 3.478E+08 | 3.478E+08 | 3.478E+08 | 1.739E+02 | 5.797E+01 | 5.797E-01 | 2.898E-01 |
| Sm-147 | 9.045E+06 | 9.045E+06 | 1.809E+05 | 9.045E-02 | 3.015E-03 | 3.015E-05 | 1.508E-05 |

El casing es la estructura vertical que conecta la sala de máquinas con las cubiertas superiores del buque, proporcionando el espacio necesario para ventilación, evacuación de gases, tuberías y accesos, y permitiendo la instalación de equipos de gran altura. Su presencia es clave para la correcta operación y seguridad de la planta propulsiva y resulta especialmente relevante para la integración de sistemas energéticos de alta potencia a bordo.

Carrier: buque diseñado específicamente para el transporte marítimo de una carga determinada; en el caso de un LNG carrier, se trata de una embarcación destinada al transporte de gas natural licuado en tanques criogénicos, concebida para operación continua y rutas oceánicas de larga distancia.

- TEDE significa “Total Effective Dose Equivalent” (Dosis Efectiva Total Equivalente), e incluye tanto la dosis externa como la interna por inhalación o ingestión.